Информационная таблица конкурсов (определение строительной организации по объекту «Текущий ремонт административного здания Юнусабадского филиала города Ташкента АК Народного Банка РУз.»)

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации.

| № | Наименование раздела |  | Пояснения к разделам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик: |  | Акционерный коммерческий “Народный банк” Республики Узбекистан Ташкентский городской филиал |
| 2 | Предмет конкурса: |  | Определение строительной организации по объекту « «Текущий ремонт административного здания Юнусабадского филиала города Ташкента АК Народного Банка РУз.» |
| 3 | Адрес и контакты Заказчика: |  | 100027, г. Ташкент, ул. Шота Руставелли, 9. Контактное лицо Рабочего органа: Г. Турсунова тел.:(77871) 202-50-51, e-mail: g.tursunova@xb.uz |
| 4 | Объявление о конкурсе опубликовано: |  | Специальный информационный портал: www.etender.uzex.uz |
| 5 | Язык конкурса: |  | Русский, Узбекский |
| 6 | Срок действия конкурсного предложения: |  | 30 календарных дней после представления предложения |
| 7 | Валюта конкурсного предложения: |  | Узбекские сумы |
| 8 | Срок поставки |  | www.etender.uzex.uz |
| 9 | Место и дата проведения конкурса: |  | www.etender.uzex.uz |
| 11 | Критерии, суб-критерии и система оценок для оценки полного технического предложения: | - Финансовые показатели; - Опыт работы в данной сфере; - Количество специалистов; |  |
| 12 | Предельная стоимость заказчика: | 437 404 206 сум с НДС |  |

Приложении №1

“АТ Халқ банки Тошкент шаҳар Юнусобод филиали маъмурий биносини жорий таъмирлаш” бўйича

Техник топшириқ

| № | Талаблар | Изоҳ |
| --- | --- | --- |
|  | Бажариладиган иш тури | Замонавий дизайн асосида Халқ банк Тошкент шахар Юнусобод филиали маъмурий биносини жорий таъмирлаш. |
|  | Хизматларни кўрсатиш жойига қўйиладиган талаб | Иштирокчи томонидан ишларнинг бажарилиши буюртмачи (объекти)нинг ҳақиқий жойлашган жойи (Тошкент шаҳар Юнусобод тумани) бўйича амалга оширилади. |
|  | Ишларни бажариш ва хизматларни кўрсатиш муддати | Хизматларни кўрсатиш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 30 иш куни. |
|  | Танлов доирасида амалга ошириладиган ишлар сифатига қўйиладиган талаблар. | Иштирокчи ишларни бажаришда тегишли сифатни таъминлайди. Ишнинг сифати ушбу техник топшириқ талабларига мувофиқлиги билан белгиланади. Қабул қилинган мажбуриятларни бажармаганлиги ёки лозим даражада бажарилмаганлиги учун Иштирокчи барча кафолат муддати давомида амалдаги қонунчиликка мувофиқ моддий жавобгарликни ўз зиммасига олади. |
|  | Қурилиш ташкилотининг электрон рейтингига эгалиги: (https://mc.uz/qurilish-pudrat-tashkilotlari-elektron-reytingi) | Қурилиш ташкилотларининг қуйидаги электрон рейтингида ижобий кўрсаткичларга эга бўлганда танловга киритилади: рейтинг даражаси камида “СС” |
|  | Тўлов қобилиятига лаёқатлилик. | Ўз айланма маблағлари камида объект қийматининг 20 % миқдорида мавжуд бўлиши лозим. |
|  | Қурилиш ишларининг олиб борилишини назорат қилинишида раҳбар ходимлар билан таъминланганлик. | Штат жадвалига мувофиқ раҳбариятда камида 3 та олий маълумотли рахбар ходим мавжуд бўлиши лозим. |
|  | Қурилиш ишлари бўйича судланмаганлиги | Корхона раҳбарининг судланмаганлиги тўғрисида маълумотнома |
|  | Объектда қурилиш ишларининг сифатини текшириш учун инженер техник ходимлар мавжудлиги. | Олий маълумотли камида 3 та бош инженер бўлиши лозим |
|  | Амалга ошириладиган қурилиш ишларининг ҳажмларини аниқлаш зарурлиги. | Ишлаб-чиқарувчи техник бўлим ходими 1 та (ПТО) мавжуд бўлиши лозим. |
|  | Ишларни бажариш учун доимий асосда ишловчи ишчи – ходимларнинг етарлилиги. | Доимий асосда ишловчи ходимлари, камида 30 та ишчиси бўлиши лозим. |
|  | Қурилиш ишларини амалга оширишдаги тажрибаси. | Объектлар қурилишида тажрибаси камида 5 йил бўлиши лозим. |
|  | Қурилиш ишларининг кафолат муддати. | Амалга ошириладиган ишларга кафолат муддати 1 йил. |
|  | Молиялаштириш тартиби. | Молиялаштириш: аванс - 30%, жорий молиялаштириш - 95%гача, қолган 5 %и кафолат муддати (12 ой) тугагандан сўнг амалга оширилади. |
|  | Танловда иштирок этиш учун гаров кафолатининг ҳажми ва шакли | Танловда қатнашиш учун гаров кафолати хажми объектнинг бошланғич нархининг 2,0% (8 748 084 сўм ) ни ташкил қилади. |

|  |  |  |  |  | Форма N 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЮНУСАБАДСКОГО ФИЛИАЛА АК НАРОДНОГО БАНКА" ПО АДРЕСУ Г.ТАШКЕНТ, ЮНУСАБАДСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |
|  | (наименование стройки) |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № | 2-1 |  |  |
|  | (локальная ресурсная смета) |  |  |  |  |
| на | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |
| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |
|  |  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ц802-141-2 | КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 2 | 100М | 7,2200 |  |
| - 1.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 13,7 | - 98,914 |
| - 1.2 | - 3 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | - ЧЕЛ.-Ч | - 4,34 | - 31,3348 |
| - 1.3 | - 766 | - КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | - МАШ.-Ч | - 0,56 | - 4,0432 |
| - 1.4 | - 2510 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | - МАШ.-Ч | - 0,56 | - 4,0432 |
| - 1.5 | - 32540 | - ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | - Т | - 0,00004 | - 0,000289 |
| - 1.6 | - 33746 | - СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ | - Т | - 0,001 | - 0,00722 |
| - 1.7 | - 35518 | - РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ | - Т | - 0,0008 | - 0,005776 |
| - 1.8 | - 64235 | - ЛЕНТА К226 | - 100М | - 0,0096 | - 0,069312 |
| - 1.9 | - 65140 | - СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ | - Т | - 0,01 | - 0,0722 |
| 2 | СЦЕНА | ПРОВОД НЕГОРЮЧИЙ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ СЕЧЕНИЕМ 3Х1,5ММ2 | 1000М | 0,3710 |  |
| 3 | СЦЕНА | ПРОВОД НЕГОРЮЧИЙ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5ММ2 | 1000М | 0,1510 |  |
| 4 | СЦЕНА | ПРОВОД СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ С ДВУМЯ ЖИЛАМИ ПУГНП 2Х1,5 | 1000М | 0,2000 |  |
| 5 | СЦЕНА | КАБЕЛЬ FTP CAT/5E | 1000М | 0,1550 |  |
| 6 | СЦЕНА | ТРУБЫ МЕДНЫЕ | М | 53,0000 |  |
| 7 | Е0903-012-12 | МОНТАЖ ПРОФИЛЯ | Т | 2,9740 |  |
| - 7.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 6,59 | - 19,5987 |
| - 7.2 | - 3 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | - ЧЕЛ.-Ч | - 2,32 | - 6,8997 |
| - 7.3 | - 762 | - КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | - МАШ.-Ч | - 0,15 | - 0,4461 |
| - 7.4 | - 786 | - КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т | - МАШ.-Ч | - 1,06 | - 3,1524 |
| - 7.5 | - 1513 | - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | - МАШ.-Ч | - 0,09 | - 0,26766 |
| - 7.6 | - 2509 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,23 | - 0,68402 |
| - 7.7 | - 2577 | - АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | - МАШ.-Ч | - 2,24 | - 6,6618 |
| - 7.8 | - 30322 | - БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | - Т | - 0,004 | - 0,011896 |
| - 7.9 | - 30407 | - ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | - Т | - 0,00001 | - 0,00003 |
| - 7.10 | - 31419 | - ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | - Т | - 0,00031 | - 0,000922 |
| - 7.11 | - 31524 | - РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4 | - Т | - 0,0006 | - 0,001784 |
| - 7.12 | - 32524 | - КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | - Т | - 0,00003 | - 0,000089 |
| - 7.13 | - 33816 | - ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0 | - Т | - 0,00194 | - 0,00577 |
| - 7.14 | - 34241 | - КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | - М3 | - 1,95 | - 5,7993 |
| - 7.15 | - 35310 | - ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42 | - Т | - 0,0004 | - 0,00119 |
| - 7.16 | - 35504 | - КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ | - Т | - 0,0001 | - 0,000297 |
| - 7.17 | - 36023 | - ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА | - М3 | - 0,00103 | - 0,003063 |
| - 7.18 | - 45077 | - ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | - КГ | - 0,59 | - 1,7547 |
| - 7.19 | - 50756 | - ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т | - Т | - 0,005 | - 0,01487 |
| - 7.20 | - 96384 | - КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5 | - 10М | - 0,0187 | - 0,055614 |
| 8 | Е0905-002-04 ДОП. 3 | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ] | 10Т | 1,0267 |  |
| - 8.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 63,08 | - 64,7642 |
| - 8.2 | - 3 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | - ЧЕЛ.-Ч | - 0,03 | - 0,030801 |
| - 8.3 | - 1147 | - МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 1,5 | - 1,54 |
| - 8.4 | - 1513 | - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | - МАШ.-Ч | - 58,58 | - 60,1441 |
| - 8.5 | - 2346 | - ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С | - МАШ.-Ч | - 6 | - 6,1602 |
| - 8.6 | - 2509 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,03 | - 0,030801 |
| - 8.7 | - 35312 | - ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46 | - Т | - 0,083 | - 0,085216 |
| - 8.8 | - 44897 | - ШЛИФКРУГИ | - ШТ | - 0,37 | - 0,379879 |
| 9 | СЦЕНА | М/К МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ | Т | 2,9740 |  |
|  |  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |
| 10 | Е1701-003-01 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ | 10КОМПЛ. | 0,2000 |  |
| - 10.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 24,64 | - 4,928 |
| - 10.2 | - 3 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | - ЧЕЛ.-Ч | - 0,71 | - 0,142 |
| - 10.3 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,2 | - 0,04 |
| - 10.4 | - 1522 | - ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,32 | - 0,064 |
| - 10.5 | - 2509 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,39 | - 0,078 |
| - 10.6 | - 30435 | - ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | - 10 ШТ | - 4 | - 0,8 |
| - 10.7 | - 30956 | - КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | - Т | - 0,0004 | - 0,00008 |
| - 10.8 | - 31611 | - ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ | - КГ | - 4 | - 0,8 |
| - 10.9 | - 31651 | - ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | - Т | - 0,0002 | - 0,00004 |
| - 10.10 | - 31694 | - КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ I | - Т | - 0,0008 | - 0,00016 |
| - 10.11 | - 32717 | - ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ | - КГ | - 0,8 | - 0,16 |
| - 10.12 | - 34247 | - КАБОЛКА | - Т | - 0,001 | - 0,0002 |
| - 10.13 | - 35567 | - ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ | - КГ | - 0,04 | - 0,008 |
| - 10.14 | - 46162 | - СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА | - КГ | - 20 | - 4 |
| - 10.15 | - 65851 | - ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | - Т | - 0,00003 | - 0,000006 |
| 11 | СЦЕНА | УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ШТ | 2,0000 |  |
| 12 | Е1701-012-04МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | УСТАНОВКА РАКОВИН | 10КОМПЛ. | 0,1000 |  |
| - 12.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 8,99 | - 0,899 |
| - 12.2 | - 3 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | - ЧЕЛ.-Ч | - 0,21 | - 0,021 |
| - 12.3 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,2 | - 0,02 |
| - 12.4 | - 1522 | - ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,07 | - 0,007 |
| - 12.5 | - 2509 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,14 | - 0,014 |
| - 12.6 | - 30435 | - ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | - 10 ШТ | - 4 | - 0,4 |
| - 12.7 | - 65851 | - ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | - Т | - 0,0007 | - 0,00007 |
| - 12.8 | - 444289 | - РАКОВИНА | - КОМПЛ | - 10 | - 1 |
| 13 | Е1507-017-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА | 100М2 | 0,6000 |  |
| - 13.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 155,3 | - 93,18 |
| - 13.2 | - 3 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | - ЧЕЛ.-Ч | - 0,69 | - 0,414 |
| - 13.3 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 3,21 | - 1,926 |
| - 13.4 | - 1523 | - ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,55 | - 0,33 |
| - 13.5 | - 2509 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,69 | - 0,414 |
| - 13.6 | - 30099 | - ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ | - КГ | - 1,2 | - 0,72 |
| - 13.7 | - 30407 | - ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | - Т | - 0,001 | - 0,0006 |
| - 13.8 | - 35454 | - БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ | - М3 | - 0,41 | - 0,246 |
| - 13.9 | - 40955 | - БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ | - Т | - 0,0028 | - 0,00168 |
| - 13.10 | - 43960 | - ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ТИПА (ДЕКОР) | - М2 | - 105 | - 63 |
| - 13.11 | - 45401 | - ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ | - Т | - 0,0021 | - 0,00126 |
| 14 | СЦЕНА | ВАННЫЙ НАБОР | ШТ | 1,0000 |  |
| 15 | СЦЕНА | ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА ГВСД | М | 18,0000 |  |
| 16 | СЦЕНА | ЛЕКСАН | М2 | 65,0000 |  |
| 17 | СЦЕНА | СТОЛ ДЛЯ КАССЫ | ШТ | 1,0000 |  |
| 18 | Е1203-004-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ | 100 М2 КРОВЛИ | 0,1000 |  |
| - 18.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 38,53 | - 3,853 |
| - 18.2 | - 3 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | - ЧЕЛ.-Ч | - 1,19 | - 0,119 |
| - 18.3 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 2,41 | - 0,241 |
| - 18.4 | - 698 | - КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т | - МАШ.-Ч | - 0,5 | - 0,05 |
| - 18.5 | - 762 | - КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | - МАШ.-Ч | - 0,29 | - 0,029 |
| - 18.6 | - 2509 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,4 | - 0,04 |
| - 18.7 | - 30818 | - ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35 | - ШТ | - 645 | - 64,5 |
| - 18.8 | - 30819 | - ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 | - ШТ | - 81 | - 8,1 |
| - 18.9 | - 30823 | - ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ | - М | - 16 | - 1,6 |
| - 18.10 | - 30861 | - ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ T =0,5ММ | - М2 | - 110 | - 11 |
| 19 | Е1101-037-06 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ | 100М2 | 0,2500 |  |
| - 19.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 52,73 | - 13,1825 |
| - 19.2 | - 3 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | - ЧЕЛ.-Ч | - 0,85 | - 0,2125 |
| - 19.3 | - 1522 | - ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,35 | - 0,0875 |
| - 19.4 | - 2499 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,5 | - 0,125 |
| - 19.5 | - 31688 | - КЛЕЙ "БУСТИЛАТ" | - Т | - 0,066 | - 0,0165 |
| - 19.6 | - 43128 | - КОВРОЛИН | - М2 | - 102 | - 25,5 |
| - 19.7 | - 44059 | - ВЕТОШЬ | - КГ | - 0,5 | - 0,125 |
| 20 | СЦЕНА | 3-Х ПОСАДОЧНОЕ КРЕСЛО В СТИЛЕ ХАЙ ТЭК (ЗАЛ ОЖИД.) | ШТ | 3,0000 |  |
| 21 | СЦЕНА | ЦВЕТЫ ОФИСНЫЕ | ШТ | 10,0000 |  |
| 22 | СЦЕНА | НАКЛЕЙКИ ДЛЯ ВИТРАЖНЫХ ОКОН | М2 | 154,0000 |  |
| 23 | Е2006-018-01 ДОП. 6 | МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ, С ЛЕСТНИЦЫ | 1 КОНДИЦИОНЕР | 29,0000 |  |
| - 23.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 3,5 | - 101,5 |
| - 23.2 | - 3 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | - ЧЕЛ.-Ч | - 0,5 | - 14,5 |
| - 23.3 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,08 | - 2,32 |
| - 23.4 | - 965 | - ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т) | - МАШ.-Ч | - 0,14 | - 4,06 |
| - 23.5 | - 2509 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,05 | - 1,45 |
| - 23.6 | - 2873 | - ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,35 | - 10,15 |
| - 23.7 | - 30317 | - БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ | - Т | - 0,000176 | - 0,005104 |
| - 23.8 | - 30322 | - БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | - Т | - 0,000132 | - 0,003828 |
| - 23.9 | - 30323 | - ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ | - Т | - 0,00012 | - 0,00348 |
| - 23.10 | - 30620 | - ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | - ШТ | - 0,1 | - 2,9 |
| - 23.11 | - 31857 | - ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 6Х1,0 | - М | - 5 | - 145 |
| - 23.12 | - 31859 | - ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 12Х1,0 | - М | - 5 | - 145 |
| - 23.13 | - 31861 | - ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | - М | - 5 | - 145 |
| - 23.14 | - 31862 | - ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ | - ШТ | - 1 | - 29 |
| - 23.15 | - 34482 | - КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5Х1,5 | - 1000 М | - 0,0055 | - 0,1595 |
| - 23.16 | - 34483 | - КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5Х2,5 | - 1000 М | - 0,003 | - 0,087 |
| - 23.17 | - 38971 | - КОРОБА ПХВ 16Х16 | - М | - 0,5 | - 14,5 |
| - 23.18 | - 38974 | - КОРОБА ПХВ 40Х60 | - М | - 2 | - 58 |
| - 23.19 | - 44225 | - КРОНШТЕЙНЫ | - КГ | - 5 | - 145 |
| - 23.20 | - 45956 | - ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА | - М | - 10 | - 290 |
| - 23.21 | - 85342 | - ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ | - Л | - 0,02 | - 0,58 |
| 24 | Е2006-018-01 ДОП. 6 | ДЕМОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ | 1 КОНДИЦИОНЕР | 17,0000 |  |
| - 24.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 3,5 | - 59,5 |
| - 24.2 | - 3 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | - ЧЕЛ.-Ч | - 0,5 | - 8,5 |
| - 24.3 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,08 | - 1,36 |
| - 24.4 | - 2873 | - ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,35 | - 5,95 |
| - 24.5 | - 34482 | - КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5Х1,5 | - 1000 М | - 0,0055 | - 0,0935 |
| - 24.6 | - 34483 | - КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5Х2,5 | - 1000 М | - 0,003 | - 0,051 |
| 25 | Е0906-014-05 ТЧ ПРИЛ.2 П.6 КЗТР=1,03 | МОНТАЖ ПЕРИЛ | Т | 1,2500 |  |
| - 25.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 65,9921 | - 82,4901 |
| - 25.2 | - 3 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | - ЧЕЛ.-Ч | - 8,48 | - 10,6 |
| - 25.3 | - 715 | - КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т | - МАШ.-Ч | - 0,1 | - 0,125 |
| - 25.4 | - 731 | - КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 32 Т | - МАШ.-Ч | - 7,38 | - 9,225 |
| - 25.5 | - 762 | - КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | - МАШ.-Ч | - 0,23 | - 0,2875 |
| - 25.6 | - 1471 | - ПЛЕТЕВОЗЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ДО 19 Т | - МАШ.-Ч | - 0,44 | - 0,55 |
| - 25.7 | - 1513 | - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | - МАШ.-Ч | - 32,01 | - 40,0125 |
| - 25.8 | - 2346 | - ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С | - МАШ.-Ч | - 2,52 | - 3,15 |
| - 25.9 | - 2509 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,33 | - 0,4125 |
| - 25.10 | - 2577 | - АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | - МАШ.-Ч | - 0,95 | - 1,1875 |
| - 25.11 | - 30322 | - БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | - Т | - 0,0003 | - 0,000375 |
| - 25.12 | - 30407 | - ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | - Т | - 0,00001 | - 0,000013 |
| - 25.13 | - 31419 | - ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | - Т | - 0,00031 | - 0,000387 |
| - 25.14 | - 31524 | - РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4 | - Т | - 0,0006 | - 0,00075 |
| - 25.15 | - 32524 | - КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | - Т | - 0,00003 | - 0,000037 |
| - 25.16 | - 33816 | - ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0 | - Т | - 0,00194 | - 0,002425 |
| - 25.17 | - 34241 | - КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | - М3 | - 0,7 | - 0,875 |
| - 25.18 | - 35312 | - ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46 | - Т | - 0,03 | - 0,0375 |
| - 25.19 | - 35504 | - КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ | - Т | - 0,0001 | - 0,000125 |
| - 25.20 | - 36023 | - ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА | - М3 | - 0,00103 | - 0,001288 |
| - 25.21 | - 45077 | - ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | - КГ | - 0,21 | - 0,2625 |
| - 25.22 | - 50781 | - КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ | - Т | - 1 | - 1,25 |
| - 25.23 | - 96384 | - КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5 | - 10М | - 0,0187 | - 0,023375 |
| 26 | СЦЕНА | ПЕРИЛЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | М | 19,0000 |  |
| 27 | Е0906-001-02 ТЧ ПРИЛ.2 П.6 КЗТР=1,03 | МОНТАЖ РЕШЕТОК | Т | 1,8250 |  |
| - 27.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 52,3137 | - 95,4725 |
| - 27.2 | - 3 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | - ЧЕЛ.-Ч | - 0,31 | - 0,56575 |
| - 27.3 | - 762 | - КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | - МАШ.-Ч | - 0,12 | - 0,219 |
| - 27.4 | - 978 | - ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т) | - МАШ.-Ч | - 10,53 | - 19,2172 |
| - 27.5 | - 1147 | - МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,41 | - 0,74825 |
| - 27.6 | - 1513 | - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | - МАШ.-Ч | - 2,03 | - 3,7048 |
| - 27.7 | - 2346 | - ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С | - МАШ.-Ч | - 0,14 | - 0,2555 |
| - 27.8 | - 2509 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,19 | - 0,34675 |
| - 27.9 | - 2577 | - АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | - МАШ.-Ч | - 1,86 | - 3,3945 |
| - 27.10 | - 30322 | - БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | - Т | - 0,0033 | - 0,006022 |
| - 27.11 | - 30407 | - ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | - Т | - 0,00001 | - 0,000018 |
| - 27.12 | - 31419 | - ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | - Т | - 0,00031 | - 0,000566 |
| - 27.13 | - 31524 | - РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4 | - Т | - 0,0006 | - 0,001095 |
| - 27.14 | - 32524 | - КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | - Т | - 0,00003 | - 0,000055 |
| - 27.15 | - 33816 | - ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0 | - Т | - 0,00194 | - 0,00354 |
| - 27.16 | - 34241 | - КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | - М3 | - 1,5 | - 2,7375 |
| - 27.17 | - 35312 | - ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46 | - Т | - 0,0014 | - 0,002555 |
| - 27.18 | - 35504 | - КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ | - Т | - 0,0001 | - 0,000182 |
| - 27.19 | - 44897 | - ШЛИФКРУГИ | - ШТ | - 0,1 | - 0,1825 |
| - 27.20 | - 45077 | - ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | - КГ | - 0,45 | - 0,82125 |
| - 27.21 | - 50781 | - КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ | - Т | - 1 | - 1,825 |
| - 27.22 | - 96384 | - КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5 | - 10М | - 0,0187 | - 0,034127 |
| 28 | СЦЕНА | РЕШЕТКА ДЛЯ ЛОТКА | М | 25,0000 |  |
| 29 | Е1502-019-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН | 100М2 | 5,0000 |  |
| - 29.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 10,378 | - 51,89 |
| - 29.2 | - 3 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | - ЧЕЛ.-Ч | - 1,87 | - 9,35 |
| - 29.3 | - 112 | - АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,04 | - 0,2 |
| - 29.4 | - 1522 | - ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,16 | - 0,8 |
| - 29.5 | - 1914 | - РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л | - МАШ.-Ч | - 1,67 | - 8,35 |
| - 29.6 | - 9219 | - ВОДА | - М3 | - 0,63 | - 3,15 |
| - 29.7 | - 45036 | - СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ ТИПА МЕГОМИКС | - Т | - 0,194 | - 0,97 |
| 30 | Е1504-012-03 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ | 100М2 | 5,0000 |  |
| - 30.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 9,59 | - 47,95 |
| - 30.2 | - 3 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | - ЧЕЛ.-Ч | - 0,05 | - 0,25 |
| - 30.3 | - 975 | - ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | - МАШ.-Ч | - 0,2 | - 1 |
| - 30.4 | - 2499 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,05 | - 0,25 |
| - 30.5 | - 12138 | - РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | - М3 | - 0,06 | - 0,3 |
| - 30.6 | - 31054 | - КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | - Т | - 0,038 | - 0,19 |
| - 30.7 | - 35512 | - ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | - М3 | - 0,0003 | - 0,0015 |
| - 30.8 | - 44059 | - ВЕТОШЬ | - КГ | - 0,01 | - 0,05 |
|  |  | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |
| 31 | СЦЕНА | ВЕДРО СТРОИТЕЛЬНОЕ | ШТ | 10,0000 |  |
| 32 | Е1101-002-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | М3 | 15,0000 |  |
| - 32.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 2,5 | - 37,5 |
| - 32.2 | - 3 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | - ЧЕЛ.-Ч | - 0,55 | - 8,25 |
| - 32.3 | - 112 | - АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,09 | - 1,35 |
| - 32.4 | - 660 | - КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН | - МАШ.-Ч | - 0,46 | - 6,9 |
| - 32.5 | - 1866 | - ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,93 | - 13,95 |
| - 32.6 | - 9219 | - ВОДА | - М3 | - 0,15 | - 2,25 |
| - 32.7 | - 14352 | - КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300 | - М3 | - 0,11 | - 1,65 |
| - 32.8 | - 45050 | - ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ | - М3 | - 0,1 | - 1,5 |
| - 32.9 | - 45051 | - ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ | - М3 | - 0,09 | - 1,35 |
| - 32.10 | - 45053 | - ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ | - М3 | - 1 | - 15 |
| 33 | Е2702-10-2 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | 100М | 0,1500 |  |
| - 33.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 69,8 | - 10,47 |
| - 33.2 | - 3 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | - ЧЕЛ.-Ч | - 0,65 | - 0,0975 |
| - 33.3 | - 762 | - КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | - МАШ.-Ч | - 0,61 | - 0,0915 |
| - 33.4 | - 2499 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,04 | - 0,006 |
| - 33.5 | - 12226 | - РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100 | - М3 | - 0,06 | - 0,009 |
| - 33.6 | - 16000 | - КАМНИ БОРТОВЫЕ | - М | - 100 | - 15 |
| - 33.7 | - 22006 | - БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) | - М3 | - 5,9 | - 0,885 |
| - 33.8 | - 30407 | - ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | - Т | - 0,001 | - 0,00015 |
| - 33.9 | - 36038 | - ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА | - М3 | - 0,17 | - 0,0255 |
| 34 | Е1501-001-02 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | ОБЛИЦОВКА СТЕН ЦОКОЛЯ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 3 | 100М2 | 0,2200 |  |
| - 34.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 1435,1 | - 315,722 |
| - 34.2 | - 3 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | - ЧЕЛ.-Ч | - 4,27 | - 0,9394 |
| - 34.3 | - 112 | - АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,64 | - 0,1408 |
| - 34.4 | - 1522 | - ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | - МАШ.-Ч | - 3,63 | - 0,7986 |
| - 34.5 | - 3296 | - МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ) | - МАШ.-Ч | - 13,56 | - 2,9832 |
| - 34.6 | - 9219 | - ВОДА | - М3 | - 2,44 | - 0,5368 |
| - 34.7 | - 12217 | - РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3 | - М3 | - 3,5 | - 0,77 |
| - 34.8 | - 17049 | - ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | - М2 | - 100 | - 22 |
| - 34.9 | - 30221 | - БУМАГА РОЛЕВАЯ | - Т | - 0,007 | - 0,00154 |
| - 34.10 | - 32118 | - МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН" | - Т | - 0,0082 | - 0,001804 |
| - 34.11 | - 34036 | - УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ МАРКИ А | - Т | - 0,082 | - 0,01804 |
| - 34.12 | - 35526 | - КАРБОРУНД | - КГ | - 35,68 | - 7,8496 |
| - 34.13 | - 36136 | - ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА | - М3 | - 0,0344 | - 0,007568 |
| - 34.14 | - 40363 | - МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКА А | - Т | - 0,0045 | - 0,00099 |
| - 34.15 | - 45007 | - ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ | - КГ | - 0,07 | - 0,0154 |
| 35 | СЦЕНА | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | М2 | 3,0000 |  |
| 36 | СЦЕНА | РАЗМЕТКА НА АСФАЛЬ | М | 12,0000 |  |
| 37 | Е1101-002-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | М3 | 39,2000 |  |
| - 37.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 2,5 | - 98 |
| - 37.2 | - 3 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | - ЧЕЛ.-Ч | - 0,55 | - 21,56 |
| - 37.3 | - 112 | - АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,09 | - 3,528 |
| - 37.4 | - 660 | - КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН | - МАШ.-Ч | - 0,46 | - 18,032 |
| - 37.5 | - 1866 | - ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,93 | - 36,456 |
| - 37.6 | - 9219 | - ВОДА | - М3 | - 0,15 | - 5,88 |
| - 37.7 | - 14352 | - КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300 | - М3 | - 0,11 | - 4,312 |
| - 37.8 | - 45050 | - ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ | - М3 | - 0,1 | - 3,92 |
| - 37.9 | - 45051 | - ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ | - М3 | - 0,09 | - 3,528 |
| - 37.10 | - 45053 | - ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ | - М3 | - 1 | - 39,2 |
| 38 | Е1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 39,2000 |  |
| - 38.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 1,8 | - 70,56 |
| - 38.2 | - 404 | - ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | - МАШ.-Ч | - 0,48 | - 18,816 |
| - 38.3 | - 9219 | - ВОДА | - М3 | - 0,35 | - 13,72 |
| - 38.4 | - 32105 | - МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ | - Т | - 0,002 | - 0,0784 |
| - 38.5 | - 36138 | - ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА | - М3 | - 0,001 | - 0,0392 |
| - 38.6 | - 442759 | - БЕТОН В15 | - М3 | - 1,02 | - 39,984 |
|  |  | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| 39 | Ц1008-001-02 ДОП. 4 | ПРИБОРЫ ПС ШТ | ШТ | 1,0000 |  |
| - 39.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 11,7 | - 11,7 |
| - 39.2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,16 | - 0,16 |
| - 39.3 | - 34351 | - КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | - КГ | - 0,01 | - 0,01 |
| - 39.4 | - 58630 | - ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | - 10 ШТ | - 0,4 | - 0,4 |
| - 39.5 | - 64855 | - ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | - КГ | - 0,1 | - 0,1 |
| 40 | 101-1067 | ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | ШТ | 1,0000 |  |
| 41 | Ц1008-002-02 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ | ШТ | 64,0000 |  |
| - 41.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 1,68 | - 107,52 |
| - 41.2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,16 | - 10,24 |
| - 41.3 | - 30654 | - ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | - Т | - 0,00001 | - 0,00064 |
| - 41.4 | - 34351 | - КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | - КГ | - 0,0005 | - 0,032 |
| - 41.5 | - 58630 | - ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | - 10 ШТ | - 0,25 | - 16 |
| - 41.6 | - 64855 | - ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | - КГ | - 0,005 | - 0,32 |
| 42 | 101-1056 | ДАТЧИКИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ ДПД-1 | ШТ | 64,0000 |  |
| 43 | Ц1008-002-03 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС ИПР РУЧНОЙ | ШТ | 20,0000 |  |
| - 43.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 1,68 | - 33,6 |
| - 43.2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,19 | - 3,8 |
| - 43.3 | - 30654 | - ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | - Т | - 0,00002 | - 0,0004 |
| - 43.4 | - 58630 | - ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | - 10 ШТ | - 0,3 | - 6 |
| - 43.5 | - 64855 | - ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | - КГ | - 0,004 | - 0,08 |
| 44 | 101-1053 | ИЗВЕЩАТЕЛИ RK-2000 | ШТ | 20,0000 |  |
| 45 | Ц1008-002-01 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ | ШТ | 12,0000 |  |
| - 45.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 0,84 | - 10,08 |
| - 45.2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,06 | - 0,72 |
| - 45.3 | - 30654 | - ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | - Т | - 0,00001 | - 0,00012 |
| - 45.4 | - 31692 | - КЛЕЙ 88-СА | - КГ | - 0,005 | - 0,06 |
| - 45.5 | - 58630 | - ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | - 10 ШТ | - 0,1 | - 1,2 |
| - 45.6 | - 64855 | - ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | - КГ | - 0,002 | - 0,024 |
| 46 | 101-1053 | ИЗВЕЩАТЕЛИ RK-410 | ШТ | 12,0000 |  |
| 47 | Ц0801-83-1 | УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНО-БЛОКИРОВОЧНОЕ | ШТ | 9,0000 |  |
| - 47.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 2,25 | - 20,25 |
| - 47.2 | - 3 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | - ЧЕЛ.-Ч | - 0,004 | - 0,036 |
| - 47.3 | - 2510 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | - МАШ.-Ч | - 0,002 | - 0,018 |
| - 47.4 | - 30484 | - БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | - КГ | - 0,11 | - 0,99 |
| - 47.5 | - 33639 | - ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ | - Т | - 0,002 | - 0,018 |
| - 47.6 | - 64492 | - ОКОНЦЕВАТЕЛИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | - 100ШТ | - 0,08 | - 0,72 |
| - 47.7 | - 65779 | - ШПЛИНТ ПРОВОЛОЧНЫЙ | - КГ | - 0,4 | - 3,6 |
| 48 | 16022-30045 | УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕСУЗ | ШТ | 9,0000 |  |
| 49 | СЦЕНА | БОКС | ШТ | 3,0000 |  |
| 50 | СЦЕНА | МЕТИЗЫ | КГ | 5,0000 |  |
| 51 | Ц1008-002-03 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС ИПР РУЧНОЙ | ШТ | 6,0000 |  |
| - 51.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 1,68 | - 10,08 |
| - 51.2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,19 | - 1,14 |
| - 51.3 | - 30654 | - ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | - Т | - 0,00002 | - 0,00012 |
| - 51.4 | - 58630 | - ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | - 10 ШТ | - 0,3 | - 1,8 |
| - 51.5 | - 64855 | - ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | - КГ | - 0,004 | - 0,024 |
| 52 | 101-1053 | ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ ИПР | ШТ | 6,0000 |  |
| 53 | Ц1008-001-02 ДОП. 4 | ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ | ШТ | 3,0000 |  |
| - 53.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 11,7 | - 35,1 |
| - 53.2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,16 | - 0,48 |
| - 53.3 | - 34351 | - КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | - КГ | - 0,01 | - 0,03 |
| - 53.4 | - 58630 | - ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | - 10 ШТ | - 0,4 | - 1,2 |
| - 53.5 | - 64855 | - ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | - КГ | - 0,1 | - 0,3 |
| 54 | 101-1068 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ГРАНД МАГИСТР | ШТ | 3,0000 |  |
| 55 | Ц1008-003-03 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ | ШТ | 3,0000 |  |
| - 55.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 3,6 | - 10,8 |
| - 55.2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,13 | - 0,39 |
| - 55.3 | - 30654 | - ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | - Т | - 0,00002 | - 0,00006 |
| - 55.4 | - 34351 | - КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | - КГ | - 0,0016 | - 0,0048 |
| - 55.5 | - 58630 | - ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | - 10 ШТ | - 0,3 | - 0,9 |
| - 55.6 | - 64855 | - ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | - КГ | - 0,016 | - 0,048 |
| 56 | 1505-4010 | БЛОК ПИТАНИЯ | ШТ | 3,0000 |  |
| 57 | 1505-4010 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТИПА СМК | ШТ | 50,0000 |  |
| 58 | 101-1109 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | ШТ | 6,0000 |  |
| 59 | СЦЕНА | КНОПКА ТРЕВОЖНАЯ | ШТ | 25,0000 |  |
| 60 | Ц1008-5-2 | ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ | 100М | 2,4000 |  |
| - 60.1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | - ЧЕЛ.-Ч | - 29 | - 69,6 |
| - 60.2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 5,76 | - 13,824 |
| - 60.3 | - 30654 | - ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | - Т | - 0,0012 | - 0,00288 |
| - 60.4 | - 31692 | - КЛЕЙ 88-СА | - КГ | - 1,008 | - 2,4192 |
| - 60.5 | - 46163 | - СКОБЫ | - 10ШТ | - 24 | - 57,6 |
| - 60.6 | - 58630 | - ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | - 10 ШТ | - 24 | - 57,6 |
| 61 | СЦЕНА | КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ КСПВ | 1000М | 0,2400 |  |
| 62 | СЦЕНА | ГЛАСРЕК | ШТ | 24,0000 |  |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ: |  |  |  |  |  |

Нарх таклифи

- Ишлаб чиқилган ва тасдиқланган лойиҳа – смета ҳужжатларига асосан қурилиш ишлари қиймати ҚҚС билан 437 404 206 сўм.Молиялаштириш манбаи – Халқ банки ўз маблағлари.

- Ишларни бажариш муддати – 30 кун.

- Хизматларни кўрсатиш жойи – буюртмачи томонидан “Техник топшириқ”нинг 
2 бандида кўрсатилган ҳудудий филиал манзили бўйича.

- Тўлов шартлари – шартнома қийматининг 30 % (аванс) олдиндан тўлов, жорий молиялаштириш бажарилган ишлар қийматининг 80 % гача, қурилиш ишлари якунлангандан кейин – 15 %, қолган 5 % кафолат муддати тугагандан сўнг.

- Тўлов валютаси – сўм.

- Танлов таклифининг амал қилиш муддати – 30 кун.