3,0 т/сут қуватга эга кўптурли мойли уруғларни қайта ишлаш мобил технологик тизимини тайёрлаб беришга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мобильной технологической линии по переработке мульти культур масличных семян с производительностью до 3,0 т/сут

| № | Номланиши / Наименование | Миқдори / Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3,0 т/сут қуватга эга кўптурли мойли уруғларни қайта ишлаш ва кейинчалик рафинациялаш мобил технологик тизими / Мобильная технологическая линия по переработке мультикультур масличных семян с производительностью 3,0 т/сут с последующей рафинацией | Бир комплект / Один комплект |
| 2. | Секция №1. Мой ишлаб чиқариш бўлими / отдел производства масла: - шнекли пресс керакли миқдорда / шнековый пресс в необходимом количестве; - дастлабки тозалаш мосламаси / устройство первичной очистки; - мойни йиғиш учун идиш ва ҳайдаш учун насос / сборник для масла и насос для подкачки. Секция №2. Рафинациялаш ва қадоқлаш бўлими / отдел рафинации и розлива: - мойни рафинациялаш учун реактор / реактор для рафинации масла; - ювиш-қуритиш ёки оқлаш учун реактор / реактор для промывки-сушки или отбеливания; - тоза мойни фильтрлаш қурилмаси / фильтровальное оборудование для чистого масла; - тоза мойни йиғиш учун сиғим / емкость-сборник для чистого масла; - тайёр мойни қадоқлаш мосламаси / аппарат для розлива готового масла. | Бир комплект / Один комплект |
| 3. | Мобил тизим асоси / Основа мобильной линии: - металлдан ясалган контейнер тиридаги ёпиқ корпус / корпус выполненный из металла контейнерного типа; - табиий ва сунъий ёритиш тизими / система естественного и искуственного освещения; - табиий ва сунъий вентилляция тизими / сиситема естественной и искусственной вентилляции; - электр билан таъминлаш қутиси / коробка обеспечения электричеством; - қурилма ва ускуналарни қувват ўзгаришидан ҳимояга эга қўшиш ва ўчириш қурилмалари / включатели-выключатели технологических оборудований с защитой от перенапряжения; - тизим корпусини иссиқлик изоляция қопламаси / теплоизоляционное покрытие корпуса линии; - асосий ускуналар ясалишида қўлланадиган металлга талаб - AISI 304 зангламас пўлат / требовния к металлу изготовливаемого основного оборудования – нержавеющая стал AISI 304. | Бир комплект / Один комплект |
| 4. | Энергия сарфи кўрсатгичлари / Показатели потребления энергоресурсов: Электроэнергия мах - 60 кВт/ч; Вода мах – 2 м3; Выброс сточных вод мах – 1,0 м3; |  |
| 5. | Техник ҳужжатлар комплекти (тизим паспорти) / Комплект технической документации (паспорт линии). -Умумий жойлашув схемаси / Общая схема расположения; -Технологик жараёнлар схемаси / Схема технологических процессов; -компановакловчи чизмалар / Компоновочные чертежи; -Спецификация ёки алоҳида ускуналарнинг техник хизмат кўрсатишга бўлган чизмалари / Спецификации и/или чертежи для других отдельных частей и для техобслуживания линии. | Полный комплект в 1 экземпляре |
| 6. | Хом ашё, ярим фабрикатлар ва тайёр маҳсулотга талаблар / Требования к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции: Пахта чигити / Семена хлопчатника: - массавий зичлиги / массовая плотность (т/м3) -0,35-0,4; - зарарланган уруғлар умумий миқдори / общее количество поврежденных семян макс(%) – 3; - кислоталилиги / кислотность макс.(%) -1,5; - туклилиги / опушенность макс.(%) – 7-11; - куйган уруғлар / горелые семена (%) – 0,1-3,0; - намлиги / влажность (%) – 9-11,0; - мой сақлами / содержание масло (%) – 18-21,0; - оқсил сақлами / содержание протеина мин. (%) – 30,0; -ҳарорати / температура мин (0С) – 25; Кунгабоқар уруғи / Семена подсолнечника: - массавий зичлиги / массовая плотность (т/м3) -0,35-0,45; - зарарланган уруғларнинг умумий миқдори / общее количество поврежденных семян макс(%) – 5; - кислоталилиги / кислотность макс.(%) -1,5; - куйган уруғлар / горелыесемена макс.(%) – 1,0; - пўчоқ сақлами / содержание лузги (%) – 25-30; - намлиги / влажность (%) – 6-8,0; - мой сақлами / содержание масло (%) – 44-46; - оқсил сақлами / содержание протеина мин(%) – 14,0; -харорати / температура мин (0С) – 25; Соя дуккаги / Бобы сои: - массавий улуши / массовая плотность (т/м3) -0,7-0,85; - зарарланган уруғлар умумий миқдори / общее количество поврежденных семян макс(%) – 7; - кислоталаилиги / кислотность макс.(%) -1,5; - куйган уруғлар / горелые семена (%) – 1,0; - пўчоқ сақлами / содержание лузги (%) – 7-7,5; - намлиги / влажность (%) – 11-12,0; - мой сақлами содержание масло (%) – 18-20,0; - оқсил сақлами / содержание протеина мин (%) – 35,0; -ҳарорати / температура мин (0С) – 25; Пахта кунжараси / Хлопковый жмых: - намлиги / влажность мах (%) – 8,0; - мойлилиги / масличность мах (%) –14,0; - ҳарорати /температура мах (0С) – 60,0; Кунгабоқар кунжараси / Подсолнечный жмых: - намлиги / влажность мах (%) – 8,0; - мойлилиги / масличность мах (%) – 16; - ҳарорати / температура мах (0С) – 60,0; Пахта мойи / Хлопковое масло: - рафинацияланмаган /нерафинированное: - намлиги / содержание влаги мах (%) – 0,2; - чўкма / отстой макс (%) – 0,1; - кислоталилиги /кислотность макс (%) – 1,5; - ранги / цветность макс (кр.ед.) – 60. 2) рафинацияланган / рафинированное: - намлиги мах (%) – 0,05; - кислоталилиги / кислотность (%) – 0,075-0,080; - мазаси / привкус – пахта мойига хос / соответствующее хлопковому маслу; - чўкма / отстой – йўқ / отсутствует; - перекис сони / перекисное число ммоль (1/2) О – 0; - совунланмайдиган моддалар / неомыляемые вещества (%) – 1,0; - ранги Ловибонд бўйича / цветность по Ловибонду кр.ед. -5 Кунгабоқар мойи / Масло подсолнечное: - Рафинацияланмаган / Нерафинированное: - намлиги / содержание влаги мах (%) – 0,2; - чўкма / отстой мах (%) – 0,1; - кислоталилиги / кислотность мах (%) – 1,5; - мумсимон моддалар сақлами / содержание воска мг/кг мах-1000 2) рафинацияланган / рафинированное: - намлиги / содержание влаги мах (%) – 0,05; - кислоталалиги / кислотность (%) – 0,075-0,080; - мазаси / привкус – кунгабоқар мойига хос / соответствующее подсолнечному маслу; - чўкма / отстой – йўқ / отсутствует; - перекис сони / перекисное число ммоль 1/2О –0; Ловибонд бўйича ранги / цветность по Ловибондукр.ед. -5 Соя мойи / Масло соевое: - рафинацияланмаган / нерафинированное: - намлиги / содержание влаги мах (%) – 0,2 - чўкма / отстой мах (%) – 0,1; - кислоталилиги / кислотность мах (%) – 1,5; 2) рафинацияланган / рафинированное: - намлиги / содержание влаги мах (%) – 0,05; - кислоталилиги / кислотность (%) – 0,075-0,080; -мазаси / привкус – соя мойига хос / соответственное к соевому маслу; - чўкма / отстой – йўқ / отсутствует; - перекис сони / перекисное число ммоль 1/2О –0; |  |
| 7. | Электр тизими кўрсатгичлари / Данные электрической сети Напряжение (В) 220/380 +-5% Частота гц- 50 |  |
| 8. | Иш калитгача бажарилади / Работа выполняется под ключ. |  |
| 9. | Эксплуатацияга туширилгандан сўнги кафолат муддати / Гарантийный срок после ввода в эксплуатацию 12 месяцев |  |
| 10. | Тизимнинг жойлашиш схемаси ва ўрни минимал жойни эгаллаши керак / Схема размещения линии и площадь должна занимать минимальную площадь |  |
| 11. | Етказиб бериш шартлари / Условия поставки | Ўзи олиб кетиш йўли билан / Самовывоз |