|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан Б.Т. Абдуллаев «___» _________ 2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования для создания Ситуационного центра
Департамента общественной безопасности

МВД Республики Узбекистан»

на ____ листах

действует с «___»__________________2022 года

| “СОГЛАСОВАНО” Начальник Управления информационных технологий, связи и защиты информации МВД Республики Узбекистан Ф.Ф. Касимов «___» _________ 2022 г. |  | «ВНЕСЕНО» Начальник Управления Департамента общественной безопасности Т.Х. Алтмишев «___» _________ 2022 г |
| --- | --- | --- |

Ташкент – 2022

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный документ представляет собой техническое задание 
на создание интеллектуальной системы видеонаблюдения и аналитики 
с использованием специальных технических средств видеонаблюдения 
и обработки данных, а также специализированного программного обеспечения.

## 1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение.

Полное наименование - Создание центра мониторинга в Департаменте общественной безопасности МВД Республики Узбекистан»

Условное обозначение – Система.

## 1.2. Наименование организаций заказчика Системы

Заказчик: МВД Республики Узбекистан

Адрес: г.Ташкент ул.Юнуса Раджаби, 1

Телефон: +998 (71) 231-32-32

E-mail: info@iiv.uz

Исполнитель: Исполнитель выбирается на основании конкурсных и/или тендерных торгов, либо иным путем, согласно действующим законам, нормативных актов, постановлений и прочих нормативных документов Республики Узбекистан.

Пользователь(и): Сотрудники и персонал, осуществляющего эксплуатацию (обслуживающий персонал/администратор) Центра мониторинга Департамента общественной безопасности МВД Республики Узбекистан.

## 1.3. Перечень документов, на основании которых создаётся Система

Создание Системы осуществляется во исполнение следующих нормативно-правовых актов:

- Указ Президента Республики Узбекистан от 29 ноября 2021 года 
№УП-27 «О мерах по утверждению и реализации Концепции общественной безопасности Республики Узбекистан»;

- постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию системы управления проектами 
в сфере информационно-коммуникационных технологий» от 29 августа 
2017 года ПП-3245;

## 1.4. Плановые сроки начала и окончания работы 
по созданию Системы

Срок начала: 3-квартал 2022 года

Срок окончания: 4-квартал 2022 года

## 1.5. Порядок оформления и предъявления результатов работ

Работы должны быть произведены в полном соответствии с настоящим ТЗ.

Исполнитель должен сдать Заказчику соответствующие отчётные документы о выполнении работ по созданию Системы, состав которых определён настоящим ТЗ. Все отчётные документы должны быть представлены на бумажном носителе, в количестве 2 (двух) экземпляров 
и в электронном виде на съемных цифровых носителях, в количестве 
1 (одного) экземпляра.

Порядок оформления и предъявления результатов работ осуществляется приёмочной комиссией, созданной Заказчиком.

По завершению этапов и общего объёма работ Исполнитель предоставляет акт сдачи-приемки в эксплуатацию.

# 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

## 2.1. Назначение системы

Создание центра мониторинга в Департаменте общественной безопасности МВД Республики Узбекистан для получения в режиме реального времени видеоинформации об оперативной обстановке на контролируемой территории, как при несении службы в штатном режиме, так и с мест происшествий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

## 2.2. Цели создания системы

Центр мониторинга предназначен для отображения видео и компьютерной информации с различных источников. Ситуационный центр должен включать в себя сервер с программным обеспечением, видеостену, декодер и рабочие места операторов. Видеостена должна осуществлять одновременное отображение на экране видеостены в мульти оконном режиме, информации от нескольких разнотипных приложений в различной пространственной конфигурации, не привязанной к размеру одной отдельной панели. Изображение на мониторы должно подаваться с устанавливаемого в помещении центра мониторинга контроллера, позволяющего подключать различные источники видеосигналов, и коммутировать подключенные разъемы на устройство отображения в автоматическом режиме.

# 3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Требования к конфигурации и составу оборудования

Предусмотреть установку центрального сервера с предустановленным ПО HikCentral с возможностью подключения не менее 3000 обзорных камер видеонаблюдения. Предусмотреть организацию центральной видеостены в центре мониторинга в конфигурации 4х3 монитора диагональю не менее 
55 дюймов, с толщиной шва между панелями видеостены не более 3,5 мм. Мониторы видеостены должны быть в комплекте с настенными кронштейнами и HDMI кабелями. Предусмотреть установку 15-ти рабочих станций операторов. Операторы должны иметь возможность управления видеостеной через контроллер. Для декодирования видеопотоков, предусмотреть установку декодера, с возможностью одновременного вывода на видеостену не менее 128 камер разрешением до 2 мп.

Система должна включать в себя следующие устройства и компоненты:

| № | Наименование | Ед.из. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный сервер управления | шт | 1 |
| 2 | Лицензия | шт | 1 |
| 3 | Видеорегистратор | шт | 1 |
| 4 | Жёсткий диск | шт | 16 |
| 5 | Кабель HDMI | шт | 27 |
| 6 | Декодер | шт | 1 |
| 7 | Контроллер видеостены | шт | 1 |
| 8 | Коммутатор | шт | 2 |
| 9 | Пульт управления | шт | 10 |
| 10 | Интерактивный экран | шт | 2 |
| 11 | Кронштейн для интерактивного экрана | шт | 2 |
| 12 | Мини ПК OPS | шт | 2 |
| 13 | Напольная цифровая панель | Шт | 1 |
| 14 | Шкаф 42U | шт | 1 |
| 15 | Кабельный органайзер 19" | шт | 6 |
| 16 | Заглушка 1U | шт | 6 |
| 17 | Блок электрических розеток | шт | 2 |
| 18 | Источник бесперебойного питания | шт | 1 |
| 19 | Камера видеонаблюдения внутренняя | шт | 20 |
| 20 | Камера видеонаблюдения наружная | шт | 30 |
| 21 | Видеорегистратор | шт | 1 |
| 22 | HDD жёсткий диск | шт | 4 |
| 23 | Коммутатор | шт | 1 |
| 24 | Трансивер | шт | 2 |
| 25 | Маршрутизатор | шт | 8 |
| 26 | Оптический модуль | шт | 16 |
| 27 | Щит металлический | шт | 4 |
| 28 | Колодка розеточная | шт | 5 |
| 29 | Кабель HDMI | шт | 4 |
| 30 | Монтажная коробка | шт | 30 |
| 31 | Труба гофрированная ПВХ | м | 400 |
| 32 | Экранированная витая пара | м | 2135 |
| 33 | Электрический кабель | м | 300 |

Требования к техническим характеристикам и количеству оборудования системы приведены в Приложении №1 данного технического задания.

# 4. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Рабочая документация, форма отчетных материалов, состав предложений по структуре и содержанию нормативных правовых 
и организационно-распорядительных документов согласовываются 
с Заказчиком.

# 5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ

Подготовка объекта автоматизации, части системы и системы в целом
 в действие выполняется на всех стадиях работ.

# 6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Поставщик должен предоставить Заказчику документацию по работе 
с системой как минимум в следующем составе:

- руководство пользователя (переплетенная книга)

- руководство администратора (переплетенная книга)

- исполнительная документация (переплетенная книга с реестром)

- производственная документация (переплетенная книга с реестром)

Документация:

- один экз. подрядчика плюс один контрольный экземпляр 
в бумажном виде (передается по реестру Заказчику)

- в электронном виде в составе инсталляционного пакета

# 7. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

При разработке системы должны быть использованы внутриведомственные нормативно-правовые документы, регламентирующие процесс и требования заказчика к системе, оформленные в виде документа «Требования к подсистеме».

Данные документы полностью регламентируют требования и особенности создания системы.

Приложение №1

Технические требования к оборудованию системы видеонаблюдения

| Пункт | Технические характеристики (требования) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Основной сервер – 1 шт |  |  |
| 1.1 Требование к серверу |  |  |
| Количество ядер | Не менее 4 |  |
| Максимальная чистота | Не ниже 4,30 GHz |  |
| Базовая чистота | Не ниже 3,30 GHz |  |
| Операционная система | Должна быть не менее Windows Server® 2016 |  |
| ОЗУ | Не менее 16G |  |
| Тип памяти | Не менее DDR4 DIMM |  |
| Жесткий диск | 1T 7.2K SATA×2 |  |
| RAID | H330 RAID-контроллер RAID 1 |  |
| Сетевой адаптер | Не менее 4 × 1GbE |  |
| Резервирование | Горячие резервирование системы с 3-летней гарантией и поддержкой обновления |  |
| 1.2 Требование к платформе |  |  |
| Центральный сервер управления |  |  |
| Основные функции | Реагирование на тревожные действия, полученные от других функциональных модулей |  |
|  | Получение тревог при обнаружении человека в черном списке, транспортного средства, потери связи с камерой, конфликте ip адрессов, заполнение памяти. |  |
|  | Отображение общего статуса системы в реальном времени включая статистику камер онлайн и офлайн и других оборудований, статус записи всех устройств. |  |
|  | Обеспечение просмотра в реальном времени добавленных функциональных модулей |  |
|  | Поддержка нормального режима установки и горячей замены |  |
|  | Обеспечение единой службы аутентификации клиентов и серверов |  |
|  | Обеспечение централизованного управления для пользователей, ролей, прав доступа, устройств наблюдения, тревожных устройств и серверов |  |
|  | Обеспечение функций управления журналами и статистикой |  |
|  | Обеспечение интерфейса для системной интеграции со сторонними производителями |  |
|  | Масштабируемость для средних и крупных объектов |  |
|  | Сервис-менеджер для определения статуса серверов |  |
|  | Удаленный сервер управления (RMS) |  |
|  | Обеспечение управление всеми CMS |  |
|  | Обеспечение управление ролями и пользователями |  |
|  | Поддерживает поиск по журналу |  |
|  | Пользователь может получать информацию о тревогах со всех CMS |  |
|  | Сервер хранения данных |  |
|  | Получение потока данных аудио и видео через SMS или непосредственно с добавленного устройства |  |
|  | Извлечение индексной информации и сброс аудио и видео данных на устройство хранения данных, для реализации централизованного управления видео и аудио файлами |  |
|  | Клиент управления |  |
|  | GPU декодирование |  |
|  | Поддержка логических тревог |  |
|  | Доступ к CMS через IP-адрес или доменное имя |  |
|  | Вход через доменного пользователя |  |
|  | Вход через RSM пользователя |  |
|  | Учетная запись пользователя будет заморожена после 5 неудачных попыток ввода пароля |  |
|  | Получение доступа к нескольким CMS одновременно |  |
|  | Получение тревожной информации CMS, загруженной на RSM |  |
| Режим просмотра в реальном времени | Переключение между CMS |  |
|  | Просмотр видео в режиме реального времени |  |
|  | Просмотр видео в режиме реального времени загруженное с подключенного мобильного терминала |  |
|  | Поддержка контроля PTZ |  |
|  | Блокировка управления PTZ / разблокировка |  |
|  | Автопереключение камер/ автопереключение просмотра/ автопереключение всех камер |  |
|  | Запись вручную |  |
|  | Захват лиц и номеров в реальном времени |  |
|  | Сравнение лиц в реальном времени |  |
|  | Мгновенное воспроизведение |  |
|  | Настройка разделения экрана |  |
|  | Настройка режимов: Fisheye, панорама, PTZ |  |
|  | Пред просмотр на дополнительном экране |  |
|  | Цифровое увеличение |  |
|  | Двустороннее аудио |  |
|  | Обнаружение статуса камеры |  |
|  | Управление тревогами |  |
| Воспроизведение | Обычное воспроизведение |  |
|  | Воспроизведение событий по событиям: обнаружение движения, потеря видео, фальсификация видео |  |
|  | Smart-воспроизведение, основанное на анализе событий: движения/ вторжения/ пересечения линий |  |
|  | Асинхронное / синхронное воспроизведение до 16 камер |  |
|  | Воспроизведение в режиме fisheye |  |
|  | Добавление тэгов для важных участков видео |  |
|  | Воспроизведение отмеченного участка видео Воспроизведение по файлам и по времени |  |
|  | Блокировка/ разблокировка записи для защиты файлов |  |
|  | Загрузка записей по файлам / дате |  |
|  | Обратное воспроизведение |  |
|  | Воспроизведение отдельных кадров |  |
|  | Покадровое воспроизведение |  |
|  | Воспроизведение на высокой скорости / воспроизведение на низкой скорости |  |
|  | Пользовательская настройка воспроизведения на высокой скорости |  |
|  | Включение / отключение аудио в режиме воспроизведения; установка громкости |  |
|  | Отображение миниатюр видео на временной шкале |  |
|  | Точное позиционирование для воспроизведения |  |
|  | Цифровой зум |  |
|  | Нарезка видео |  |
|  | Захват |  |
|  | Настройка разделения экрана |  |
| Центр оповещений | Воспроизведение информации о тревоге: время, имя, статус оповещения |  |
|  | Получение всех CMS тревожных событий при авторизации в RSM |  |
|  | Отображение оповещений системы: время, описание |  |
|  | Просмотр в реальном времени видео и изображений с камер |  |
|  | Добавление меток к информации об оповещениях |  |
|  | Подтверждение события по описанию |  |
|  | Управление оповещениями событий |  |
|  | Удаление оповещений вручную |  |
|  | Включение / выключение аудио-оповещений |  |
|  | Включение / выключение всплывающих изображений |  |
|  | Поиск журналов событий и тревог |  |
|  | Поиск по журналам событий и тревог |  |
| ГИС карта | Локальный файл карты (*.png / *.jpg / *.bmp ) |  |
|  | Основные и дополнительные карты |  |
|  | Добавление / редактирование / удаление горячих зон на карте |  |
|  | Добавление / редактирование / удаление горячих точек на карте (камера / тревожный вход / тревожный выход) на карте |  |
|  | Установка зон наблюдения |  |
|  | Присвоение имени, иконки и описания для горячих зон и горячих точек |  |
|  | Просмотр в реальном времени видео и информации об оповещении на карте |  |
|  | Установка в качестве предустановки часто задаваемое местоположение (не менее 10) |  |
|  | Увеличение / уменьшение карты |  |
|  | Захват и редактирование изображения карты |  |
|  | Поддержка добавления ресурсов, включая камеры, входные сигналы тревоги и устройства вывода тревоги, точки доступа и зоны наложения на статическую карту |  |
| Центр загрузки данных | Поиск записей по камерам / типу записи / времени /тэгам |  |
|  | Централизованное управление загрузками |  |
|  | Объединение записей (не менее 2Гб) |  |
|  | Настройка управления потоками |  |
|  | Передача данных на точки контроля |  |
|  | Загрузка плеера для воспроизведения записей |  |
| Управление системой и обслуживание | Отслеживание статуса логических и физических ресурсов |  |
|  | Поиск, просмотр и воспроизведение CMS журналов и журналов устройств |  |
|  | Настройка основных параметров |  |
|  | Поддержка назначения ролей и управления информацией пользователя, включая имя пользователя, уровень пользователя, телефон и электронную почту и т. Д. |  |
|  | Поддержка управления датой истечения срока действия пользователей. |  |
| Контроль доступа | Поддержка режимов аутентификации, включая карточку, отпечаток пальца, пароль и т. д. |  |
|  | Поддержка расширенных конфигураций, включая первый вход, контроль двойного прохода и много дверную блокировку. |  |
|  | Поддержка контроля и отображения статуса двери через Клиент управления и модуль E-map. |  |
|  | Поддержка поиска событий доступа в реальном времени, таких как блокировка, разблокировка и т. д. |  |
|  | Поддерживать настройку действий по привязке, включая запись, захват, загрузку в центр и выход тревоги для срабатывания тревожного и подача сигнала в центр управления |  |
| Контроль доступа по лицам | Поддержка импорта изображений с лицами (включая изображения лиц) |  |
|  | Поддержка открытия турникета по лицам и ведение отчета |  |
|  | Посетитель может использовать лицо, чтобы открыть турникет, при добавлении лица из системы посетителей |  |
|  | Поддержка поиска лиц в базе данных. |  |
| Учет рабочего времени | Поддержка управления посещаемостью, включая настройки правил посещаемости, анализ данных посещаемости, отображение отчетов |  |
| Видеостена | Управление видео стеной: Поддержка настройки деления окна в режиме 1/4/9/16. Поддержка установки оконного деления после открытия окна и сохранения настроек в качестве сцены. |  |
|  | Поддержка отображения в реальном времени, воспроизведения и вывод тревожных сообщений на видеостену. |  |
|  | Поддержка автоматического переключения на субпоток или основной поток во время декодирования и отображение живого изображения на стене видео. Основной поток доступен в 1/4 оконных делениях, а подпоток доступен в 9/16 оконных делениях. Поддержка настройки через файл конфигурации |  |
| Производительность |  |  |
| Общее количество подключаемых камер | Не менее 3000 |  |
| Расширение | Возможность расширения до 10 000 камер |  |
| Тревожные входы | Не менее 5000 |  |
| Тревожные выходы | Не менее 3000 |  |
| Кодирование устройства | Не менее 1024 |  |
| Камера распознования лиц | Не менее 300 |  |
| ANPR камеры | Не менее 1000 |  |
| Мобильный Устройства | Не менее 1000 |  |
| Камеры для подсчета людей | Не менее 300 |  |
| Тепловые карты | Не менее 70 |  |
| Термальный Камеры | Не менее 20 |  |
| Серверы записи | Не менее 64 |  |
| Потоковые серверы | Не менее 64 |  |
| Зоны | Не менее 30 000 |  |
| Число камер на зону | Не менее 256 |  |
| Тревожные входы в зону | Не менее 256 |  |
| Выходы сигнализации в зоне | Не менее 256 |  |
| Запись |  |  |
| Расписание записи | Не менее 10 000 камер |  |
| События и тревоги |  |  |
| Событий и тревоги | Не менее 10 000 |  |
| События или тревоги Принятые в секунду | Не менее 120 |  |
| Шаблоны Расписаний | Не менее 200 |  |
| Сигнализация Приоритеты | Не менее 255 |  |
| Шаблоны электронной почты | неограниченный |  |
| Правила, сообщения | Не менее 100 |  |
| Событие или сигнализации, правила в одном отчете | не менее 32 |  |
| Журнал тревожных событий | Не менее 10 000 событий |  |
| Журналы и запись хранения |  |  |
| Журналы сигнализации | Не менее 60 000 000 |  |
| Журналы событий | Не менее 60 000 000 |  |
| Операция Журналы | Не менее 5000000 |  |
| Системные журналы | Не менее 5 000 000 |  |
| Теги | Не менее 60 000000 |  |
| Запись захваченых лиц | Не менее 50 000 000 |  |
| Запись номерных знаков | Не менее 60 000 000 |  |
| Подсчет людей | Не менее 5 000 000 |  |
| Тепловые карты | Не менее 250 000 |  |
| Пользователи и роли |  |  |
| Одновременные допуски через веб-клиент, клиент управления и OpenSDK клиентов | Не менее 100 |  |
| Одновременные Допуски с помощью мобильных клиентов и OpenSDK клиентов | Не менее 100 |  |
| Пользователей | Не менее 3 000 |  |
| Роли | Не менее 3 000 |  |
| Карта |  |  |
| Карта Разрешение | Не менее 8192 × 8192 |  |
| Горячие регионы на карте | Не менее 64 |  |
| Камера Горячие точки на карте | Не менее 128 |  |
| Тревожные входы Горячие точки на карте | Не менее 128 |  |
| Выход сигнала тревоги Горячие точки на карте | Не менее 128 |  |
| Количество Горячих Регионов | Не менее 1024 |  |
| Тревожный вход Горячие точки в общем | Не менее 2500 |  |
| Выход сигнала тревоги Горячие точки в общем | Не менее 2500 |  |
| Мобильный Мониторинг |  |  |
| Правила для одного транспортного средства | Не менее 4 |  |
| Просмотр Одного траспортного средства в клиенте | Не менее 64 |  |
| Срок хранения данных GPS | Не менее 6 месяцев |  |
| Период хранения статистических данных | 3 года |  |
| Проверка безопасности |  |  |
| Анализаторы | Не менее 8 |  |
| Проходные Металлодетекторы | Не менее 64 |  |
| Каналы проверки безопасности | Не менее 1 000 |  |
| Управление транспортными средствами и парковкой |  |  |
| Поддержка Транспортных средств в списке | Не менее 5 000 |  |
| Поддержка Пользовательских Типов транспортных средств | Не менее 10 |  |
| Хранение сигнала тревоги ANPR Без изображений | 1000/с |  |
| Хранение сигнала тревоги ANPR с изображением | 20/с (хранится в SYS) 100/с (Хранится на сервере записи) |  |
| Парковочных мест | Не менее 10 |  |
| Всего полос движения: | Не менее 40 |  |
| На Одной Стоянке: | 32 |  |
| Общее количество парковочных мест | 3000 |  |
| Количество парковочных мест на одном этаже | 1024 |  |
| Карты, привязанные к транспортным средствам | 250 00 |  |
| Временные карточки на Одной парковке | 10 000 |  |
| Частота прохождения транспортных средств по Каждой полосе | 1 |  |
| Возможность подключение к стронной платформе |  |  |
| Поддержка подключения оборудовании по onvif | Поддерживается |  |
| 3. Видеорегистратор – 1 шт |  |  |
| Формат видеосжатия | H.265/ H.265+/ H.264/ H.264+/ SVAC/ MJPEG/ MPEG4 |  |
| IP-видеовход | Не менее 128 каналов |  |
| Двусторонний аудиовход | 1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |  |
| Входная пропускная способность | Не ниже 512Мб/с |  |
| Выходная пропускная способность | Не ниже 512Мб/с |  |
| Видеовыход | 2 HDMI, 2 VGA |  |
| Разрешение при записи | HDMI: 4K (3840 × 2160)/60 Гц, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц VGA: 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × 768/60 Гц |  |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA |  |
| Вывод на LCD монитор | 7” LCD монитор |  |
| Количество потоков | Не менее 2 |  |
| Основной поток | 12Мп/8Мп/6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |  |
| Тип потока | Видео, видео и аудио |  |
| Битрейт видео | 32 кбит/с — 16 Мбит/с |  |
| Синхронное воспроизведение | 5 каналов @ 8 Мп (25 к/с) / 10 каналов @ 4Мп (25 к/с) / 20 каналов @ 1080р (25 к/с) |  |
| Детекции | Обнаружение людей, обнаружение лиц, обнаружение автомобилей, пересечение линии, вторжение, вход в зону, выход из зоны, оставленный предмет, удаленный предмет, потеря аудио, внезапная смена интенсивности звука, расфокусировка |  |
| Smart-функции | Поиск похожих людей, анализ поведения, обнаружение лиц, поддержка тепловизоров: обнаружение огня/морских судов/измерение температуры; статистика камер тепловых карт и подсчета посетителей |  |
| Фильтр ложных тревог | Фильтрация ложных тревог для 16 правил (пересечение линии, вторжение, вход в зону и выход из зоны) |  |
| Обнаружение людей | Обнаружение людей на 32 каналах |  |
| Моделирование лица | Не менее 64 фото в секунду |  |
| Поиск по фото | Поддерживается |  |
| Библиотека снимков людей | Не менее 16 библиотек Кол-во фото в одной библиотеке: не менее 25.000 Кол-во общих фото в библиотеке: не менее 100.000 Должно быть поиск по атрибутам, сравнение изображений на похожесть |  |
| ANR | Поддерживается |  |
| Локальный Smart поиск | Поддерживается |  |
| Smart функции видеокамер | Поддерживается |  |
| Удаленные соединения | Не менее 128 |  |
| Протоколы | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |  |
| SATA | Не менее 16 SATA |  |
| eSATA | 1 eSATA |  |
| miniSAS | 2 miniSAS |  |
| Объем | До 10ТБ каждый |  |
| Тип дискового массива | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 и RAID10 |  |
| Сетевой интерфейс | Не менее 4 RJ-45 10M / 100M/ 1000М Ethernet |  |
| USB-интерфейс | 2 USB 2.0 2 USB 3.0 |  |
| Серийные интерфейсы | 1 RS-232, 1 RS-485, RS-485 для клавиатуры |  |
| Тревожные входы/ выходы | Не менее 16/8 |  |
| Рабочие условия | -10°C...+55°C |  |
| Комплектация | В комплектации должна быть 16 жестких дисков по 6ТБ каждый |  |
| 4. Кабель HDMI – 27 шт |  |  |
| Тип | Кабель HDMI |  |
| Коннектор 1 | HDMI |  |
| Коннектор 2 | HDMI |  |
| Версия интерфейса | HDMI 2.0 |  |
| Технологические особенности | Поддержка разрешения 4K |  |
| Длина провода | Не менее 15м |  |
| Конструктивные особенности | Двойное экранирование |  |
| Материал проводника | Медь |  |
| Внешняя оболочка кабеля | ПВХ (поливинилхлорид) |  |
| 5. Декодер – 1 шт |  |  |
| Интерфейсы входа | Не менее 1 - VGA, 1- DVI-I |  |
| Входное разрешение | VGA, DVI-I: не менее1080p: 1920 × 1080 @ 50/60 Гц, 720p: 1280 × 720 @ 50 Гц/60 Гц |  |
| Интерфейсы выхода | Не менее HDMI × 16, BNC × 8 (DB15 × 2) |  |
| Выходное разрешение | HDMI: не менее 4K: 3840 × 2160 @ 30 Гц (только для стороннего интерфейса), 1080p: 1920 × 1080 @ 50/60 Гц, 720p: 1280 × 720 @ 50 Гц/60 Гц BNC: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |  |
| Декодирование |  |  |
| Разрешение | До 24 Мп (только для 3 режима устройства кодирования) |  |
| Канал декодирования | Не менее 128 каналов |  |
| Производительность декодирования | 24 Мп @ 30 к/с: не менее 8 каналов, 12 Мп @ 20 к/с: не менее 16 каналов, 8 Мп @ 30 к/с: не менее 32 канала, 5 Мп @ 30 к/с: не менее 48 каналов 3 Мп @ 30 к/с: не менее 80 каналов, 1080p @ 30 к/с/3 Мбит/с: не менее 128 каналов |  |
| Разделение экрана | Не менее 1/2/4/6/8/9/12/16/25/36 |  |
| Интерфейс |  |  |
| Сетевой интерфейс | Не менее Интерфейс RJ45 × 2, auto 10/100/1000 M Оптический интерфейс × 2, 100 Base-FX/1000 Base-X Интерфейс RJ45 и оптический интерфейс образуют комбинацию |  |
| Серийный интерфейс | Не менее RS-232 (RJ45) × 1, RS-485 × 1 |  |
| Аудиовыход | Не менее 16 (DB15 × 2) |  |
| Двусторонняя аудиосвязь (выход) | Не менее 1 (разъем 3.5 мм, 2.0 В p-p, 1 кОм) |  |
| Двусторонняя аудиосвязь (вход) | Не менее 1 (разъем 3.5 мм, 2.0 В p-p, 1 кОм) |  |
| Тревожный вход | Не менее 8 |  |
| Тревожный выход | Не менее 8 |  |
| Рабочая температура | Не менее От -10 до +55 °C |  |
| 6. Контроллер видеостены – 1 шт |  |  |
| Интерфейс питания | 100 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц |  |
| Номер источника питания | 1+2 резервных источника питания |  |
| Тип шины | 10-Гигабитная коммутация сети |  |
| Архитектура процессора | ARM |  |
| Функции удобства | поддержка через SADP поиск активного IP адреса и сброс пароля администратора |  |
| Количество слотов для плат | Слот вспомогательной платы × 11, слот коммутационной платы × 1, слот основной платы управления × 2 |  |
| Рабочая температура | 0°С ~ 50°С |  |
| Разделение изоброжение | Поддерживает разделение изображения на 1/4/9/16 для одного выходного интерфейса и полноэкранное переключение подокна |  |
| Отоброжение слоев на экране | На одном экране может отображаться до 8+2 слоев изображений, включая один слой подписи и фоновый слой. Поддерживает режим прокрутки. Разрешение фонового слоя до 16384 × 8192 |  |
| Высота | 4.5U |  |
| Размер | не выше 447 мм (глубина) × 207,8 мм (высота) × 442 мм (ширина) |  |
| Управление видеостенами | Одно устройство поддерживает управление 8 видеостенами |  |
| 7. Коммутатор – 2 шт |  |  |
| Порты | Не менее 24 порта PoE 1 Гбит/с, 2 оптоволоконных порта 1 Гбит/с |  |
| Тип Порта | Порт RJ45, полный дуплекс, адаптивный MDIMDI-X |  |
| Стандарт | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z |  |
| Режим Переадресации | Коммутация с промежуточным хранением |  |
| Рабочий Режим | Стандартный режим (по умолчанию), расширенный режим |  |
| Таблица MAC-Адресов | 8 К |  |
| Коммутационная Способность | 52 Гбит/с |  |
| Скорость Пересылки Пакетов | 36,688 млн пакетов в секунду |  |
| Внутренний Кэш | 4,1 Мбит |  |
| Питание PoE |  |  |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at |  |
| Клеммы питания PoE | End-span: 1/2 (-), 3/6 (+) Mid-span: 4/5 (+), 7/8 (-) 8-контактный разъем питания: 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-) |  |
| PoE-порт | Порты 1 - 24 |  |
| Макс. мощность порта | Порты 1 - 24: не менее 30 Вт |  |
| Энергетический потенциал PoE | Не менее 370 Вт |  |
| Настройка устройства | Удаленное обновление, восстановление параметров по умолчанию, просмотр журналов, настройка основных параметров сети, импорт и экспорт файлов конфигурации, синхронизация времени |  |
| Конфигурация портов | Настройка скорости порта и управление потоком, а также включение/выключение портов |  |
| Передача данных на большие расстояния | до 300 м |  |
| Настройка PoE | Функция PoE-сторожевого таймера: Порты 1–24: автоматическое обнаружение и перезапуск неотвечающих камер. Включение PoE: поддерживается |  |
| Ограничение скорости порта | Ограничение скорости для портов входа/выхода |  |
| Управление сетевым штормом | Управление сетевым штормом при одноадресной, многоадресной и широковещательной передаче |  |
| Зеркалирование порта | Поддерживается |  |
| Агрегирование каналов | Статическое агрегирование каналов порта G1, G2 |  |
| Изоляция порта | Порты в изолированной группе не могут связываться друг с другом |  |
| QoS | WRR и SP-планирование, а также приоритезация портов |  |
| VLAN | 4094 VLANs |  |
| STP | Протоколы STP и RSTP |  |
| SNMP | Поддержка SNMPv1 и SNMPv2c, информация об узле для получения данных о системе и интерфейсах. |  |
| LLDP | Протокол LLDP применяется для конфигурации порта, глобальной конфигурации и обнаружения соседних устройств |  |
| Сертификаты |  |  |
| Стандарты EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014, EN 55035: 2017); IC (ICES-003: Issue 6); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015) |  |
| Стандарты по безопасности | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005, AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition); CE-LVD (EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013, EN 62368-1: 2014 + A11: 2017) |  |
| Химические стандарты | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No.1907/2006) |  |
| 8. Пульт управления – 10 шт |  |  |
| ОС | Android 4.4 |  |
| Джойстик | 4 положения |  |
| TFT LCD | 10.1” , разрешение не менее 1024 х 600 |  |
| Кодирование | 1080P/720P/HD1/BCIF/CIF/QCIF, до 16 окон |  |
| Двусторонний аудиовход | 1 канал, 3.5мм коннектор |  |
| Аудиовыход | 1 канал, 3.5мм коннектор |  |
| Сетевой интерфейс | 1; 10M/100M/ 1000M Ethernet |  |
| Интерфейс видео | HDMI, DVI |  |
| USB | 2 х USB2.0 |  |
| Рабочие условия | 10°C— 55°C |  |
| 9. Интерактивный экран – 2 шт |  |  |
| Основные требования |  |  |
| Размер экрана | Не менее 75'', LED-подсветка |  |
| Контровая засветка | Direct LED |  |
| Шаг пикселя | Не более 0.143 × 0.430 мм |  |
| Разрешение | Не менее 3840 × 2160 @ 60 Гц |  |
| Яркость | Не менее 350 кд/м² |  |
| Соотношение сторон | 16 : 9 |  |
| Глубина цвета | Не менее 10 бит |  |
| Коэффициент контрастности | Не менее 1200:1 (тип.) |  |
| Время отклика | Не более 6 мс |  |
| Цветовой охват | 90 % NTSC (CIE1931) (тип.) |  |
| Частота обновления | 60 Гц |  |
| Угол обзора | Не менее 178 / 178° |  |
| Встроенная система |  |  |
| Операционная система | Android не менее 8.0 |  |
| Процессор | Четырехъядерный A73 × 2 + A53 × 2, 1.5 ГГц |  |
| Память | Не менее 3 ГБ |  |
| Встроенное хранение | Не менее 32 ГБ |  |
| NIC | Встроенная плата сетевого интерфейса 100 Мбит/с с поддержкой маршрутизации |  |
| Сенсорный экран |  |  |
| Тип | Инфракрасный сенсорный экран |  |
| Стекло | Гладкое закаленное стекло, антибликовое покрытие |  |
| Точки касания | Мультитач: не менее 20 точек касания |  |
| Время отклика при касании | менее 10 мс |  |
| Точность касания | ± 1 мм (≥ 90 % область касания) |  |
| Технология Touch Craft | Полная вставка |  |
| Внутренние функции |  |  |
| Динамик | Встроенный динамик не менее 2 × 16 Вт |  |
| Bluetooth | Встроенный модуль BLE (Bluetooth Low Energy) поддерживает Bluetooth 5.0 и предыдущие версии |  |
| Интерфейсы |  |  |
| Видео / аудиовход | Вход HDMI × 2, макс. 4K @ 60 Гц; линейный вход × 1 |  |
| Видео и аудиовыход | Выход HDMI × 1, макс. 4K @ 60 Гц; линейный выход × 1 |  |
| Интерфейс управления | RS-232 |  |
| Сетевой интерфейс | RJ45 (порты 100 Мбит/с) × 2 |  |
| Интерфейс передачи данных | 2 USB-входа на передней панели, 2 USB-входа на боковой панели |  |
| Рабочие условия |  |  |
| Рабочая температура | От 0 до 40 °С |  |
| Рабочая влажность | От 10 до 90 % |  |
| Комплектация | В комплектацию входит: 1. Кронштейн для интерактивного экрана – 1 шт 2. Мини ПК OPS (Windows) – 1 шт |  |
| 10. Напольная цифровая панель – 1 шт |  |  |
| Тип | Напольная цифровая панель, Вертикальный Сенсорный |  |
| Размер экрана | Не менее 55" |  |
| Активный размер | Не менее 1210 х 680 мм |  |
| Экран | Антивандальное стекло |  |
| Технология сенсора | Инфракрасная до 10 касаний, TFT-LCD |  |
| Соотношение сторон | 16:9 |  |
| Максимальное разрешение | Не менее 1920х1080 FullHD |  |
| Яркость | Не менее 450 cd/m |  |
| Интерфейсы | Вход DC, Выход HDMI, Выход VGA, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, RJ45(LAN), 1×3.5 мм audio |  |
| Процессор | Не менее Intel Core i3 |  |
| Оперативная память | Не менее 4 GB |  |
| Жесткий диск | Не менее SSD 128 GB |  |
| Операционная система | Не менее Windows 10 |  |
| Связь | Не менее 1000М LAN, Realtek 8111E.2 LAN/Wi-Fi |  |
| 11. Серверный шкаф 42U – 1 шт |  |  |
| Основные требования | Шкаф напольный, Вместимость 19» 42U, Размер 800*1000*2000 мм, (Ш*Г*В), Степень защиты IP20, Нагрузка до 800 кг |  |
| 12. Кабельный органайзер – 6 шт |  |  |
| Основные требования | Горизонтальный кабельный органайзер, с крышкой, металлический, 1U, установка в 19-дюймовые монтажные конструктивы |  |
| 13. Заглушка – 6 шт |  |  |
| Основные требования | Заглушка 1U в телекоммуникационный шкаф 19″ скрытия неиспользованного пространства |  |
| 14. Блок электрических розеток на 9 гнезд – 2 шт |  |  |
| Основные требования | Блок электрических розеток на 9 гнезд, шнур питания 2 м с вилкой |  |
| 15. Источник бесперебойного питания – 1 шт |  |  |
| Основные требования | ИБП серии Intelligent, on-line, мощность 6 кВА/6 кВт, со встроенными АКБ 12В/9Ач х 16, ток заряда до 1А, фаза 1:1 |  |
| 16. Камера видеонаблюдения – 20 шт |  |  |
| Матрица | Не менее 1/3’’ Progressive Scan CMOS |  |
| Чувствительность | Цвет: не более 0.0018 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой |  |
| Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |  |
| Поддержка медленного затвора | Есть |  |
| Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |  |
| WDR | Не менее 120 дБ |  |
| Регулировка угла установки | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360° |  |
| Объектив |  |  |
| Тип объектива | Фиксированный объектив, 2.8 |  |
| Апертура | Не более F1.6 |  |
| Угол обзора | 2.8 мм: по горизонтали: не менее 103°, по вертикали: 58°, по диагонали: 123° |  |
| Крепление объектива | M12 |  |
| Подсветка |  |  |
| Дальность ИК-подсветки | Не менее 30 м |  |
| Длина волны | 850 нм |  |
| Видео |  |  |
| Максимальное разрешение | Не менее 2688 × 1520 |  |
| Основной поток | 50 Гц: не менее 25 к/с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: не менее 30 к/с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |  |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |  |
| Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |  |
| Видеосжатие | Основной поток/третий поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |  |
| Профиль H.264 | Main Profile/High Profile |  |
| H.264+ | Для основного потока |  |
| Профиль H.265 | Main Profile |  |
| H.265+ | Для основного потока |  |
| Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |  |
| SVC | Кодирование H.264 и H.265 |  |
| Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3 |  |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2)/от 8 до 320 Кбит/с (MP3) |  |
| Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |  |
| Частота дискретизации | 8 кГц/16 кГц/32 кГц/44.1 кГц/48 кГц |  |
| Интеллектуальная видеоаналитика |  |  |
| Интеллектуальные события | Обнаружение пересечения линии и вторжения, детекция лиц |  |
| Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, исключения (разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, переполнение накопителя, ошибка накопителя) |  |
| Метод привязки | Запись по тревоге: карта памяти, сетевое хранение, предзапись и постзапись Загрузка изображений: FTP, HTTP, NAS, Email Запуск уведомлений: HTTP, ISAPI, Email |  |
| Область интереса (ROI) | По 1 фиксированной области для основного потока и для дополнительного потока |  |
| Изображение |  |  |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |  |
| Настройки изображения | Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, AGC и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |  |
| Переключение «День/ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |  |
| Сеть |  |  |
| Сетевое хранение | microSD/SDHC/SDXC-карты (не менее 128 ГБ), локальное хранение и NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR Поддержка карты памяти, шифрование и диагностика карты памяти |  |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |  |
| API | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |  |
| Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS 1.2, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяные знаки, фильтрация IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, TLS1.2 |  |
| Одновременный просмотр в режиме реального времени | Не менее 6 каналов |  |
| Пользователь/хост | До 32 пользователей; 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |  |
| Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE8+ Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ Локальные службы: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+ |  |
| Интерфейсы |  |  |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 auto 100M порт Ethernet |  |
| Аудио | 1 аудиовход (встроенный микрофон), моно |  |
| Тип интерфейса | Интерфейс типа Pigtail |  |
| Локальное хранение | Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC-карты, не менее 128 ГБ |  |
| Основное |  |  |
| Язык веб-клиента | 32 языка Английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский |  |
| Основные функции | Anti-Flicker, три потока, Heartbeat, зеркалирование, маскирование области, изменение пароля по e-mail, подсчет пикселей, прослушивание HTTP |  |
| Сброс настроек | Перезагрузка при помощи кнопки сброса настроек (Reset) на корпусе камеры, веб-интерфейса и клиентского ПО |  |
| Рабочие условия | От -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |  |
| Питание | DC 12 В или PoE |  |
| Сертификаты |  |  |
| Стандарты EMC | 47 CFR Part 15, Subpart B; EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; AS/NZS CISPR 32: 2015; ICES-003: Issue 6, 2016; KN 32: 2015, KN 35: 2015 |  |
| Стандарты по безопасности | UL 60950-1, IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015 |  |
| Химические стандарты | 2011/65/EU, 2012/19/EU, Regulation (EC) No 1907/2006 |  |
| Стандарты по защите | защита от попадания влаги и пыли: IP66 (IEC 60529-2013) |  |
| 17. Камера видеонаблюдения – 30 шт |  |  |
| Матрица | Не более 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |  |
| Чувствительность | Не более 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл), ч/б: 0 лк с подсветкой |  |
| Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100000 с |  |
| Поддержка медленного затвора | Есть |  |
| Широкий динамический диапазон WDR | Не менее 130 дБ |  |
| Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°,наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |  |
| Объектив |  |  |
| Тип объектива | Фиксированный объектив 4 |  |
| Тип диафрагмы | Фиксированная |  |
| Тип объектива и угол обзора | 4 мм, угол обзора по горизонтали: 95°, по вертикали: 51°, по диагонали: 115° |  |
| Апертура | F1.0 |  |
| Крепление объектива | М16 |  |
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify - Обнаруживать, Наблюдать, Распознать, Идентифицировать) |  |  |
| DORI | 4 мм, D: 77 м, O: 30 м, R: 15 м, I: 7 м |  |
| Подсветка |  |  |
| Тип подсветки | Подсветка белым светом |  |
| Дальность подсветки белым светом | Не менее 40 м |  |
| Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |  |
| Видео |  |  |
| Максимальное разрешение | Не менее 2688 × 1520 |  |
| Основной поток | 50 Гц: не менее 25 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: не менее 30 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |  |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) |  |
| Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264/ H.265+/ H.264+ Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |  |
| Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |  |
| Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |  |
| Профиль H.265 | Main Profile |  |
| H.264+ | Для основного потока |  |
| H.265+ | Для основного потока |  |
| Битрейт | CBR / VBR |  |
| SVC | Кодирование H.265 и H.264 |  |
| Область интереса (ROI) | По 1 фиксированной области для основного потока и для дополнительного потока |  |
| Сеть |  |  |
| Одновременный просмотр в режиме реального времени | Не менее 6 каналов |  |
| API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |  |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP |  |
| Пользователь / хост | До 32 пользователей 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |  |
| Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, TLS 1.1 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация открытых сетевых видеоинтерфейсов |  |
| Сетевое хранение | MicroSD/SDHC/SDXC-карта ( не менее 256 ГБ) - локальное хранение и NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR Поддержка карты памяти Hikvision, шифрования и диагностики карты памяти. |  |
| Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10+ Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |  |
| Изображение |  |  |
| SNR | ≥ 52 дБ |  |
| Переключение режима «день / ночь» | Автоматич., по расписанию |  |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |  |
| Переключатель параметров изображения | Есть |  |
| Настройки изображения | Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |  |
| Интерфейс |  |  |
| Локальное хранение | Встроенный слот для карт micro SD / SDHC / SDXC, не менее 256 ГБ |  |
| Аппаратный сброс | Есть |  |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 auto 10/100 М Ethernet |  |
| По событию |  |  |
| Основные события | Обнаружение движения («Человек», «ТС»), детектор саботажа, исключения |  |
| Интеллектуальные события | Обнаружение изменения сцены |  |
| Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения |  |  |
| Захват лиц | Есть |  |
| Защита периметра | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в область / выхода из области |  |
|  | Классификация целей «Человек» / «ТС» |  |
| Основное |  |  |
| Метод привязки | Загрузка на NAS / карту памяти / FTP, уведомление центра мониторинга, запись по тревоге, захват изображения, отправка Email |  |
| Версия прошивки | V5.5.112 |  |
| Язык веб-клиента | 33 языка Английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский, украинский |  |
| Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, маскирование области, журнал проверки безопасности, изменение пароля по Email, подсчет пикселей |  |
| Программный сброс | Есть |  |
| Рабочие условия | От -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |  |
| Питание | DC 12 В ± 25 % / PoE |  |
| Сертификаты |  |  |
| Стандарты EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS / NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |  |
| Стандарты по безопасности | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 2014); CE-LVD (EN 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 2014); LOA (IEC/EN 60950-1) |  |
| Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |  |
| Стандарты по защите | IP67 (IEC 60529-2013) |  |
| 18. Видеорегистратор – 1 шт |  |  |
| Видео / аудиовход |  |  |
| IP-видеовход | Не менее 256 каналов |  |
| Входная / выходная пропускная способность | Не менее 576 Мбит/с / 512 Мбит/с |  |
| Входная / выходная пропускная способность (режим RAID) | Не менее 768 Мбит/с / 768 Мбит/с |  |
| Выходная пропускная способность TLS | Не менее 768 Мбит/с / 768 Мбит/с |  |
| Протокол | HIKVISION, ACTi, ARECONT, AXIS, BOSCH, BRICKCOM, CANON, HUNT, ONVIF (версия 2.5), PANASONIC, PELCO, RTSP, SAMSUNG, SONY, VIVOTEK, ZAVIO |  |
| Видео / аудиовыход |  |  |
| HDMI-выход | Не менее два независимых HDMI-выхода с разрешением 4K. |  |
|  | Разрешение: не менее 4K (4096 × 2160), 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1080p (1920 × 1080)/60 Гц, UXGA (1600 × 1200)/60 Гц, SXGA (1280 × 1024)/60 Гц, 720p (1280 × 720)/60 Гц, XGA (1024 × 768)/60 Гц |  |
| Выход VGA | 1 канал. Разрешение: не менее 1080p (1920 × 1080)/60 Гц, UXGA (1600 × 1200)/60 Гц, SXGA (1280 × 1024)/60 Гц, 720p (1280 × 720)/60 Гц, XGA (1024 × 768)/60 Гц |  |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм) |  |
| Видео / аудиосжатие |  |  |
| Видеосжатие | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4, MJPEG (только для IP-камер Hikvision) |  |
| Разрешение видео | Не менее 12 Мп/8 Мп/7 Мп/6 Мп/5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |  |
| Синхронное воспроизведение | Не менее 16 каналов |  |
| Возможности воспроизведения | Не менее 3 канала @ 12 Мп (30 к/с), 5 каналов @ 8 Мп (30 к/с), 6 каналов @ 6 Мп (30 к/с), 10 каналов @ 4 Мп (30 к/с), 20 каналов @ 1080p (30 к/с) |  |
| HDD |  |  |
| Интерфейс | Не менее 16 интерфейса SATA, поддержка функции «горячей замены» |  |
| Емкость | До 10 ТБ каждый HDD |  |
| Расширение объема памяти | 1 × eSATA, 2 × mini SAS (опционально) |  |
| RAID |  |  |
| Тип RAID | RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6 и RAID10 |  |
| Сеть |  |  |
| Протокол | IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS |  |
| Сетевой интерфейс | Не менее 4, RJ45 auto 10M/100M/1000M Ethernet |  |
| Внешний интерфейс |  |  |
| Двусторонняя аудиосвязь | Не менее 1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм) |  |
| Серийный интерфейс | RS-232; RS-485; клавиатура |  |
| USB | Передняя панель:не менее 2 × USB 2.0; задняя панель: 2 × USB 3.0 |  |
| Тревожный вход / выход | Не менее 16/8 |  |
| Основное |  |  |
| Питание | AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц |  |
| Кулер | Дополнительный кулер с двойным подшипником качения; настройка скорости; замена без отключения системы |  |
| 19. Жёсткий диск – 4 шт |  |  |
| Емкость накопителя | Не менее 10 Тб |  |
| Основные требования | Жесткий диск для систем наблюдения; предназначен для круглосуточной работы |  |
| Буфер HDD | 256 Мб |  |
| Интерфейс HDD | SATA 6Gb/s (SATA-III) |  |
| 20. Коммутатор - 1 шт |  |  |
| Основные требования | Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Swch |  |
| Порты ввода/вывода и слоты | 24 RJ-45 с автоопределением 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less |  |
| Дополнительные порты и слоты | 1 последовательный консольный порт двойного назначения (RJ-45 или USB micro-B) |  |
| Память и процессор | Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 12.38 MB, 4.5MB Ingress/7.785 Egress, 4 GB eMMC |  |
| Производительность | Коммутационная способность 128 Гбит/с |  |
| Размер таблицы маршрутизации | 2,000 IPv4, 1,000 IPv6 in hardware, 200 OSPF, 256 Static, 10,000 RIP |  |
| Размер таблицы MAC-адресов | 32 768 записей |  |
| Управление | Aruba Central; Aruba AirWave Network Management; IMC – Intelligent Management Center; Command-line interface; Web browser; Configuration menu; SNMP manager; Telnet; RMON1; FTP |  |
| 21. Трансивер – 2 шт |  |  |
| Основные требования | Трансивер 1G SFP, LC LX SMF, 10 км, для использования с определенными коммутаторами Aruba |  |
| 22. Машрутизатор – 8 шт |  |  |
| Сетевые параметры |  |
| Количество портов | Не менее 16 PoE 10/100M RJ45 Не менее 2 комбо-интерфейса х 1000 Мбит/с |  |
| Типы портов | RJ45, полный дуплекс, адаптируется к MDI/MDI-X |  |
| Сетевые протоколы | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x |  |
| Метод коммутации | Передача с промежуточным хранением |  |
| Приоритетные порты | 1–8 |  |
| Порты для передачи на большое расстояние | 9–16 |  |
| Порт агрегации каналов | G1 к G2 |  |
| Размер таблицы MAC-адресов | Не менее 4К |  |
| Скорость обмена данными | Не менее 7,2 Гбит/с |  |
| Скорость перенаправления пакетов | Не менее 5,356 Мбит/с |  |
| Внутренний кэш | Не менее 2,75 Мбит |  |
| Параметры PoE |  |  |
| Стандарт PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at |  |
| Питание по PoE | При передаче на большое расстояние (порты 9–16), питание по 8 каналам — одновременное питание по кабелям Ethernet 1/2/3/6 и 4/5/7/8 Для передачи на небольшое расстяоние (порты 1–8) питание по 4 каналам 1/2/3/6 |  |
| Порты PoE | 1–16 |  |
| Макс. мощность порта | Не менее 30 Вт |  |
| Макс. мощность устройства | Не менее 230 Вт |  |
| Общие |  |  |
| Рабочие условия | От 0°C— 40°C, влажность 5 % ~ 95 % (без конденсата) |  |
| Грозозащита | Не менее 6 кВ |  |
| Питание | 100–240 В AC, 50/60 Гц |  |
| 23. Оптический модуль – 16 шт |  |  |
| Максимальные значения |  |  |
| Тип волокна | SMF, дуплекс, 65,5/125 нм |  |
| Соединение | LC |  |
| Передача данных | Не менее 1250 Мбит/с |  |
| Количество соединений | 2 |  |
| Расстояние | Не менее 20 км |  |
| Длина волны | Т х 1310 нм/R x 1310 нм |  |
| Мощность передатчика | От −6 до −1 дБм |  |
| Чувствительность ресивера (макс.) | −21 дБм |  |
| Рабочая температура | 0°C— 70°C |  |
| Питание | DC 3,3 В |  |
| 24. Щит металлический – 4 шт |  |  |
| Основные требования | Щит металлический с монтажной панелью 500x400x200, имеющий отверстия на нижней панели корпуса для заведения кабеля и на задней стенке для удобного крепления к вертикальной поверхности. |  |
| Комплектация | Комплектация включает съемную монтажную панель для более легкого крепления модулей и дверцу со встроенным, запирающимся на ключ замком, для защиты внутреннего оснащения. |  |
| 25. Колодка розеточная– 5 шт |  |  |
| Основные требования | Количество розеток не менее 3, углом поворота центральной вставки - 45°, с номинальным рабочим напряжением 250 В и силой тока не менее 10, Степень защиты – не менее IP20 |  |
| 26. Кабель HDMI – 4 шт |  |  |
| Основные требования | HDMI-кабель для обработки видеосигналов с разрешением не менее 4K, тип коннектора 1 - HDMI, Тип коннектора 2 - HDMI, Длина не менее 15 м, Цвет Черный |  |
| 27. Монтажная коробка – 30 шт |  |  |
| Основные требования | Монтажная коробка DS-1280ZJ-XS, Материал Алюминиевый сплав, Размер (мм) 100×43.2×129мм, Вес 320г |  |
| 28. Труба гофрированная ПВХ – 400 м |  |  |
| Основные требования | Диаметр гофрошланга 20mm, Материал самозатухающий ПВХ пластикат, Назначение - дополнительная изоляция для электропроводки и кабеля |  |
| 29. Экранированная витая пара – 2135 м |  |  |
| Основные требования | Количество пар: 4х2х0,52, Диаметр проводников, мм: 0,52, Жилы - из мягкой медной проволоки, дножильный, Изоляция - из полиэтилена, Скрутка - изоляцированные жилы скручены в пары, Экран - из алюмофлекса, Оболочка - из полиэтилена |  |
| 30. Электрический кабель – 300 м |  |  |
| Основные требования | Провод ПУГНП, Количество жил не менее 2 мягкая медная проволока, сечение жил не менее 1,5 мм2 |  |