|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан Б.Т. Абдуллаев «___» _________ 2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования для создания Ситуационного центра
Департамента общественной безопасности

МВД Республики Узбекистан»

на ____ листах

действует с «___»__________________2022 года

| “СОГЛАСОВАНО” Начальник Управления информационных технологий, связи и защиты информации МВД Республики Узбекистан Ф.Ф. Касимов «___» _________ 2022 г. |  | «ВНЕСЕНО» Начальник Управления Департамента общественной безопасности Т.Х. Алтмишев «___» _________ 2022 г |
| --- | --- | --- |

Ташкент – 2022

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный документ представляет собой техническое задание 
на создание интеллектуальной системы видеонаблюдения и аналитики 
с использованием специальных технических средств видеонаблюдения 
и обработки данных, а также специализированного программного обеспечения.

## 1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение.

Полное наименование - Создание центра мониторинга в Департаменте общественной безопасности МВД Республики Узбекистан»

Условное обозначение – Система.

## 1.2. Наименование организаций заказчика Системы

Заказчик: МВД Республики Узбекистан

Адрес: г.Ташкент ул.Юнуса Раджаби, 1

Телефон: +998 (71) 231-32-32

E-mail: info@iiv.uz

Исполнитель: Исполнитель выбирается на основании конкурсных и/или тендерных торгов, либо иным путем, согласно действующим законам, нормативных актов, постановлений и прочих нормативных документов Республики Узбекистан.

Пользователь(и): Сотрудники и персонал, осуществляющего эксплуатацию (обслуживающий персонал/администратор) Центра мониторинга Департамента общественной безопасности МВД Республики Узбекистан.

## 1.3. Перечень документов, на основании которых создаётся Система

Создание Системы осуществляется во исполнение следующих нормативно-правовых актов:

- Указ Президента Республики Узбекистан от 29 ноября 2021 года 
№УП-27 «О мерах по утверждению и реализации Концепции общественной безопасности Республики Узбекистан»;

- постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию системы управления проектами 
в сфере информационно-коммуникационных технологий» от 29 августа 
2017 года ПП-3245;

## 1.4. Плановые сроки начала и окончания работы 
по созданию Системы

Срок начала: 3-квартал 2022 года

Срок окончания: 4-квартал 2022 года

## 1.5. Порядок оформления и предъявления результатов работ

Работы должны быть произведены в полном соответствии с настоящим ТЗ.

Исполнитель должен сдать Заказчику соответствующие отчётные документы о выполнении работ по созданию Системы, состав которых определён настоящим ТЗ. Все отчётные документы должны быть представлены на бумажном носителе, в количестве 2 (двух) экземпляров 
и в электронном виде на съемных цифровых носителях, в количестве 
1 (одного) экземпляра.

Порядок оформления и предъявления результатов работ осуществляется приёмочной комиссией, созданной Заказчиком.

По завершению этапов и общего объёма работ Исполнитель предоставляет акт сдачи-приемки в эксплуатацию.

# 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

## 2.1. Назначение системы

Создание центра мониторинга в Департаменте общественной безопасности МВД Республики Узбекистан для получения в режиме реального времени видеоинформации об оперативной обстановке на контролируемой территории, как при несении службы в штатном режиме, так и с мест происшествий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

## 2.2. Цели создания системы

Центр мониторинга предназначен для отображения видео и компьютерной информации с различных источников. Ситуационный центр должен включать в себя сервер с программным обеспечением, видеостену, декодер и рабочие места операторов. Видеостена должна осуществлять одновременное отображение на экране видеостены в мульти оконном режиме, информации от нескольких разнотипных приложений в различной пространственной конфигурации, не привязанной к размеру одной отдельной панели. Изображение на мониторы должно подаваться с устанавливаемого в помещении центра мониторинга контроллера, позволяющего подключать различные источники видеосигналов, и коммутировать подключенные разъемы на устройство отображения в автоматическом режиме.

# 3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Требования к конфигурации и составу оборудования

Предусмотреть установку центрального сервера с предустановленным ПО HikCentral с возможностью подключения не менее 3000 обзорных камер видеонаблюдения. Предусмотреть организацию центральной видеостены в центре мониторинга в конфигурации 4х3 монитора диагональю не менее 
55 дюймов, с толщиной шва между панелями видеостены не более 3,5 мм. Мониторы видеостены должны быть в комплекте с настенными кронштейнами и HDMI кабелями. Предусмотреть установку 15-ти рабочих станций операторов. Операторы должны иметь возможность управления видеостеной через контроллер. Для декодирования видеопотоков, предусмотреть установку декодера, с возможностью одновременного вывода на видеостену не менее 128 камер разрешением до 2 мп.

Система должна включать в себя следующие устройства и компоненты:

| № | Наименование | Ед.из. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резервный сервер | шт | 1 |
| 2 | Лицензия | шт | 1 |
| 3 | Монитор | шт | 12 |
| 4 | Кронштейн для монитора | шт | 12 |
| 5 | Металлоконструкция | шт | 1 |
| 6 | Плата для контроллера видеостены | компл | 1 |

Требования к техническим характеристикам и количеству оборудования системы приведены в Приложении №1 данного технического задания.

# 4. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Рабочая документация, форма отчетных материалов, состав предложений по структуре и содержанию нормативных правовых 
и организационно-распорядительных документов согласовываются 
с Заказчиком.

# 5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ

Подготовка объекта автоматизации, части системы и системы в целом
 в действие выполняется на всех стадиях работ.

# 6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Поставщик должен предоставить Заказчику документацию по работе 
с системой как минимум в следующем составе:

- руководство пользователя (переплетенная книга)

- руководство администратора (переплетенная книга)

- исполнительная документация (переплетенная книга с реестром)

- производственная документация (переплетенная книга с реестром)

Документация:

- один экз. подрядчика плюс один контрольный экземпляр 
в бумажном виде (передается по реестру Заказчику)

- в электронном виде в составе инсталляционного пакета

# 7. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

При разработке системы должны быть использованы внутриведомственные нормативно-правовые документы, регламентирующие процесс и требования заказчика к системе, оформленные в виде документа «Требования к подсистеме».

Данные документы полностью регламентируют требования и особенности создания системы.

Приложение №1

Технические требования к оборудованию системы видеонаблюдения

| Пункт | Технические характеристики (требования) |
| --- | --- |
| 1. Резервный сервер – 1 шт |  |
| Количество ядер | Не менее 4 |
| Максимальная чистота | Не ниже 4,30 GHz |
| Базовая чистота | Не ниже 3,30 GHz |
| Жесткий диск | Не менее 1 ТБ 7,2 КБ SATA × 2 |
| Память | Не менее 16 ГБ |
| Тип памяти | Не менее DDR4 DIMM |
| Контроллер хранилища | В330 × 1 |
| Источник питания | Один блок питания 250 Вт |
| Встроенное управление | iDRAC9 с контроллером жизненного цикла |
| Интеграции и соединения | Интеграции: Microsoft® System Center, VMware® vCenter™, BMC Truesight (доступно от BMC), Red Hat Ansible Connections: Nagios Core и Nagios XI, Micro Focus Operations Manager i (OMi), IBM Tivoli Netcool / OMNIbus |
| Ввод/вывод и порты | NIC: 2 порта 1GbE LOM Network Interface Controller (NIC) Передние порты: 1 × USB 2.0 Задние порты: 2 × USB 3.0, VGA, последовательный разъем |
| Поддерживаемые операционные системы | Должна быть не менее Windows Server 2019 |
| 1.2 Требование к платформе |  |
| Центральный сервер управления |  |
| Основные функции | Реагирование на тревожные действия, полученные от других функциональных модулей |
|  | Получение тревог при обнаружении человека в черном списке, транспортного средства, потери связи с камерой, конфликте ip адрессов, заполнение памяти. |
|  | Отображение общего статуса системы в реальном времени включая статистику камер онлайн и офлайн и других оборудований, статус записи всех устройств. |
|  | Обеспечение просмотра в реальном времени добавленных функциональных модулей |
|  | Поддержка нормального режима установки и горячей замены |
|  | Обеспечение единой службы аутентификации клиентов и серверов |
|  | Обеспечение централизованного управления для пользователей, ролей, прав доступа, устройств наблюдения, тревожных устройств и серверов |
|  | Обеспечение функций управления журналами и статистикой |
|  | Обеспечение интерфейса для системной интеграции со сторонними производителями |
|  | Масштабируемость для средних и крупных объектов |
|  | Сервис-менеджер для определения статуса серверов |
|  | Удаленный сервер управления (RMS) |
|  | Обеспечение управление всеми CMS |
|  | Обеспечение управление ролями и пользователями |
|  | Поддерживает поиск по журналу |
|  | Пользователь может получать информацию о тревогах со всех CMS |
|  | Сервер хранения данных |
|  | Получение потока данных аудио и видео через SMS или непосредственно с добавленного устройства |
|  | Извлечение индексной информации и сброс аудио и видео данных на устройство хранения данных, для реализации централизованного управления видео и аудио файлами |
|  | Клиент управления |
|  | GPU декодирование |
|  | Поддержка логических тревог |
|  | Доступ к CMS через IP-адрес или доменное имя |
|  | Вход через доменного пользователя |
|  | Вход через RSM пользователя |
|  | Учетная запись пользователя будет заморожена после 5 неудачных попыток ввода пароля |
|  | Получение доступа к нескольким CMS одновременно |
|  | Получение тревожной информации CMS, загруженной на RSM |
| Режим просмотра в реальном времени | Переключение между CMS |
|  | Просмотр видео в режиме реального времени |
|  | Просмотр видео в режиме реального времени загруженное с подключенного мобильного терминала |
|  | Поддержка контроля PTZ |
|  | Блокировка управления PTZ / разблокировка |
|  | Автопереключение камер/ автопереключение просмотра/ автопереключение всех камер |
|  | Запись вручную |
|  | Захват лиц и номеров в реальном времени |
|  | Сравнение лиц в реальном времени |
|  | Мгновенное воспроизведение |
|  | Настройка разделения экрана |
|  | Настройка режимов: Fisheye, панорама, PTZ |
|  | Пред просмотр на дополнительном экране |
|  | Цифровое увеличение |
|  | Двустороннее аудио |
|  | Обнаружение статуса камеры |
|  | Управление тревогами |
| Воспроизведение | Обычное воспроизведение |
|  | Воспроизведение событий по событиям: обнаружение движения, потеря видео, фальсификация видео |
|  | Smart-воспроизведение, основанное на анализе событий: движения/ вторжения/ пересечения линий |
|  | Асинхронное / синхронное воспроизведение до 16 камер |
|  | Воспроизведение в режиме fisheye |
|  | Добавление тэгов для важных участков видео |
|  | Воспроизведение отмеченного участка видео Воспроизведение по файлам и по времени |
|  | Блокировка/ разблокировка записи для защиты файлов |
|  | Загрузка записей по файлам / дате |
|  | Обратное воспроизведение |
|  | Воспроизведение отдельных кадров |
|  | Покадровое воспроизведение |
|  | Воспроизведение на высокой скорости / воспроизведение на низкой скорости |
|  | Пользовательская настройка воспроизведения на высокой скорости |
|  | Включение / отключение аудио в режиме воспроизведения; установка громкости |
|  | Отображение миниатюр видео на временной шкале |
|  | Точное позиционирование для воспроизведения |
|  | Цифровой зум |
|  | Нарезка видео |
|  | Захват |
|  | Настройка разделения экрана |
| Центр оповещений | Воспроизведение информации о тревоге: время, имя, статус оповещения |
|  | Получение всех CMS тревожных событий при авторизации в RSM |
|  | Отображение оповещений системы: время, описание |
|  | Просмотр в реальном времени видео и изображений с камер |
|  | Добавление меток к информации об оповещениях |
|  | Подтверждение события по описанию |
|  | Управление оповещениями событий |
|  | Удаление оповещений вручную |
|  | Включение / выключение аудио-оповещений |
|  | Включение / выключение всплывающих изображений |
|  | Поиск журналов событий и тревог |
|  | Поиск по журналам событий и тревог |
| ГИС карта | Локальный файл карты (*.png / *.jpg / *.bmp ) |
|  | Основные и дополнительные карты |
|  | Добавление / редактирование / удаление горячих зон на карте |
|  | Добавление / редактирование / удаление горячих точек на карте (камера / тревожный вход / тревожный выход) на карте |
|  | Установка зон наблюдения |
|  | Присвоение имени, иконки и описания для горячих зон и горячих точек |
|  | Просмотр в реальном времени видео и информации об оповещении на карте |
|  | Установка в качестве предустановки часто задаваемое местоположение (не менее 10) |
|  | Увеличение / уменьшение карты |
|  | Захват и редактирование изображения карты |
|  | Поддержка добавления ресурсов, включая камеры, входные сигналы тревоги и устройства вывода тревоги, точки доступа и зоны наложения на статическую карту |
| Центр загрузки данных | Поиск записей по камерам / типу записи / времени /тэгам |
|  | Централизованное управление загрузками |
|  | Объединение записей (не менее 2Гб) |
|  | Настройка управления потоками |
|  | Передача данных на точки контроля |
|  | Загрузка плеера для воспроизведения записей |
| Управление системой и обслуживание | Отслеживание статуса логических и физических ресурсов |
|  | Поиск, просмотр и воспроизведение CMS журналов и журналов устройств |
|  | Настройка основных параметров |
|  | Поддержка назначения ролей и управления информацией пользователя, включая имя пользователя, уровень пользователя, телефон и электронную почту и т. Д. |
|  | Поддержка управления датой истечения срока действия пользователей. |
| Контроль доступа | Поддержка режимов аутентификации, включая карточку, отпечаток пальца, пароль и т. д. |
|  | Поддержка расширенных конфигураций, включая первый вход, контроль двойного прохода и много дверную блокировку. |
|  | Поддержка контроля и отображения статуса двери через Клиент управления и модуль E-map. |
|  | Поддержка поиска событий доступа в реальном времени, таких как блокировка, разблокировка и т. д. |
|  | Поддерживать настройку действий по привязке, включая запись, захват, загрузку в центр и выход тревоги для срабатывания тревожного и подача сигнала в центр управления |
| Контроль доступа по лицам | Поддержка импорта изображений с лицами (включая изображения лиц) |
|  | Поддержка открытия турникета по лицам и ведение отчета |
|  | Посетитель может использовать лицо, чтобы открыть турникет, при добавлении лица из системы посетителей |
|  | Поддержка поиска лиц в базе данных. |
| Учет рабочего времени | Поддержка управления посещаемостью, включая настройки правил посещаемости, анализ данных посещаемости, отображение отчетов |
| Видеостена | Управление видео стеной: Поддержка настройки деления окна в режиме 1/4/9/16. Поддержка установки оконного деления после открытия окна и сохранения настроек в качестве сцены. |
|  | Поддержка отображения в реальном времени, воспроизведения и вывод тревожных сообщений на видеостену. |
|  | Поддержка автоматического переключения на субпоток или основной поток во время декодирования и отображение живого изображения на стене видео. Основной поток доступен в 1/4 оконных делениях, а подпоток доступен в 9/16 оконных делениях. Поддержка настройки через файл конфигурации |
| Производительность |  |
| Общее количество подключаемых камер | Не менее 3000 |
| Расширение | Возможность расширения до 10 000 камер |
| Тревожные входы | Не менее 5000 |
| Тревожные выходы | Не менее 3000 |
| Кодирование устройства | Не менее 1024 |
| Камера распознования лиц | Не менее 300 |
| ANPR камеры | Не менее 1000 |
| Мобильный Устройства | Не менее 1000 |
| Камеры для подсчета людей | Не менее 300 |
| Тепловые карты | Не менее 70 |
| Термальный Камеры | Не менее 20 |
| Серверы записи | Не менее 64 |
| Потоковые серверы | Не менее 64 |
| Зоны | Не менее 30 000 |
| Число камер на зону | Не менее 256 |
| Тревожные входы в зону | Не менее 256 |
| Выходы сигнализации в зоне | Не менее 256 |
| Запись |  |
| Расписание записи | Не менее 10 000 камер |
| События и тревоги |  |
| Событий и тревоги | Не менее 10 000 |
| События или тревоги Принятые в секунду | Не менее 120 |
| Шаблоны Расписаний | Не менее 200 |
| Сигнализация Приоритеты | Не менее 255 |
| Шаблоны электронной почты | неограниченный |
| Правила, сообщения | Не менее 100 |
| Событие или сигнализации, правила в одном отчете | не менее 32 |
| Журнал тревожных событий | Не менее 10 000 событий |
| Журналы и запись хранения |  |
| Журналы сигнализации | Не менее 60 000 000 |
| Журналы событий | Не менее 60 000 000 |
| Операция Журналы | Не менее 5000000 |
| Системные журналы | Не менее 5 000 000 |
| Теги | Не менее 60 000000 |
| Запись захваченых лиц | Не менее 50 000 000 |
| Запись номерных знаков | Не менее 60 000 000 |
| Подсчет людей | Не менее 5 000 000 |
| Тепловые карты | Не менее 250 000 |
| Пользователи и роли |  |
| Одновременные допуски через веб-клиент, клиент управления и OpenSDK клиентов | Не менее 100 |
| Одновременные Допуски с помощью мобильных клиентов и OpenSDK клиентов | Не менее 100 |
| Пользователей | Не менее 3 000 |
| Роли | Не менее 3 000 |
| Карта |  |
| Карта Разрешение | Не менее 8192 × 8192 |
| Горячие регионы на карте | Не менее 64 |
| Камера Горячие точки на карте | Не менее 128 |
| Тревожные входы Горячие точки на карте | Не менее 128 |
| Выход сигнала тревоги Горячие точки на карте | Не менее 128 |
| Количество Горячих Регионов | Не менее 1024 |
| Тревожный вход Горячие точки в общем | Не менее 2500 |
| Выход сигнала тревоги Горячие точки в общем | Не менее 2500 |
| Мобильный Мониторинг |  |
| Правила для одного транспортного средства | Не менее 4 |
| Просмотр Одного траспортного средства в клиенте | Не менее 64 |
| Срок хранения данных GPS | Не менее 6 месяцев |
| Период хранения статистических данных | 3 года |
| Проверка безопасности |  |
| Анализаторы | Не менее 8 |
| Проходные Металлодетекторы | Не менее 64 |
| Каналы проверки безопасности | Не менее 1 000 |
| Управление транспортными средствами и парковкой |  |
| Поддержка Транспортных средств в списке | Не менее 5 000 |
| Поддержка Пользовательских Типов транспортных средств | Не менее 10 |
| Хранение сигнала тревоги ANPR Без изображений | 1000/с |
| Хранение сигнала тревоги ANPR с изображением | 20/с (хранится в SYS) 100/с (Хранится на сервере записи) |
| Парковочных мест | Не менее 10 |
| Всего полос движения: | Не менее 40 |
| На Одной Стоянке: | 32 |
| Общее количество парковочных мест | 3000 |
| Количество парковочных мест на одном этаже | 1024 |
| Карты, привязанные к транспортным средствам | 250 00 |
| Временные карточки на Одной парковке | 10 000 |
| Частота прохождения транспортных средств по Каждой полосе | 1 |
| Возможность подключение к стронной платформе |  |
| Поддержка подключения оборудовании по onvif | Поддерживается |
| 2. Монитор – 12 шт |  |
| Размер экрана | Не менее 55'' |
| Активная область отображения | Не менее 1209.6 × 680.4 мм |
| Подсветка | Прямая светодиодная подсветка |
| Шаг пикселя | Нен более 0.63 мм |
| Шов | Не более3.5 мм |
| Ширина рамки | Не более 2.3 мм (верхняя часть/слева), 1.2 мм (нижняя часть/справа) |
| Разрешение | Не менее 1920 × 1080 @ 60 Гц (нисходящая совместимость) |
| Яркость | Не менеее 500 кд/м2 |
| Угол обзора | По горизонтали: 178°, по вертикали:178° |
| Глубина цвета | Не менее 8 бит, 16.7 M |
| Коэффициент контрастности | 1200:1 |
| Время отклика | Не более 8 мс (переключение между градациями серого) |
| Цветовой охват | 72 % NTSC |
| Обработка поверхности | Матовая поверхность 25 %, 3H |
| Интерфейсы |  |
| Видео/аудиовход | Не менее HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, DP × 1, USB × 1 |
| Видео/аудиовыход | Не менее DP × 1, HDMI × 1 |
| Интерфейс управления | Не менее RS232 (вход) × 1, RS232 (выход) × 1 |
| Питание |  |
| Питание | AC от 100 до 240 В, 50/60 Гц |
| Рабочие условия |  |
| Рабочая температура | От 0 до +40 °C |
| Рабочая влажность | От 10 до 80 % (без конденсата) |
| Основное | LCD-экран × 1, кабель питания × 1, сетевой кабель × 1, винт × 4, пульт дистанционного управления × 1, приемник ИК-сигнала × 1, CD-ROM × 1, преобразователь RS-232 × 1, краткое руководство пользователя × 1 |
| Комплектация | В комплектации должны быть 12 настенных кронштейнов и металлоконструкция для видеостены |
| 3. Плата для контроллера видеостены |  |
| Интерфейс питания | 100 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Номер источника питания | 1+2 резервных источника питания |
| Тип шины | 10-Гигабитная коммутация сети |
| Архитектура процессора | ARM |
| Функции удобства | поддержка через SADP поиск активного IP адреса и сброс пароля администратора |
| Количество слотов для плат | Слот вспомогательной платы × 11, слот коммутационной платы × 1, слот основной платы управления × 2 |
| Рабочая температура | 0°С ~ 50°С |
| Разделение изоброжение | Поддерживает разделение изображения на 1/4/9/16 для одного выходного интерфейса и полноэкранное переключение подокна |
| Отоброжение слоев на экране | На одном экране может отображаться до 8+2 слоев изображений, включая один слой подписи и фоновый слой. Поддерживает режим прокрутки. Разрешение фонового слоя до 16384 × 8192 |
| Высота | 4.5U |
| Размер | не выше 447 мм (глубина) × 207,8 мм (высота) × 442 мм (ширина) |
| Управление видеостенами | Одно устройство поддерживает управление 8 видеостенами |
| Комплектация | В комплектацию входит 1. Плата ввода 4хHDMI – 5 шт 2. Плата вывода 4хHDMI – 4 шт |