Ответ по объекту: Текущий ремонт пешеходного металлического моста Дехканабадского  р-на село Тиллатепа МФЙ «Белибойли» над Кичик Ура дарё -42,0 м около шк №1  (15.10.2022 г) в Дехконабадском районе

| № | Замечания эксперта | Ответ проектная организация “Қашқадарё комлекс лойиҳа-қидирув экспедицияси” ЖК | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тахеометрическом съемке не показано Реперные показатели на листе №2. | Замечания принимается. Репера показано на листе №2. |  |
| 2 | На продольном профиле пешеходного моста на листе №4 не показано геодезические отметки опоры, геометрические размеры пандуса из бутового камня. | Замечания принимается. Все размеры и отметки показано на листе №4. Подробно смотри на листе. |  |
| 3 | Нет чертеж план котлована с геодезическими отметками. | Замечания принимается. Все размеры и геодезический отметка показано на листе №4. Подробно смотри на листе. |  |
| 4 | Нет представлено расчеты жб монолитных фундаментов, стоек и металлических конструкций прогонов, балок и расчеты болтов. | Замечания принимается. Расчет все мет.конструкция представлено на экспертизе. Подробно смотри на отдельном листе. |  |
| 5 | На листе -22, перильное ограждение расход материалов 96 м указано, мост длиной 42,0 м умножаем на 2 , получается 84,0 м . 96,0 м перильное ограждение проверить и объемы расхода материалов. | Замечания принимается. Общая длина ограждения показано на листе №4. Общая длина и расход материалов по ограждения правильно. Подробно смотри на листе. |  |
| 6 | На листе 15, в узел А, сечение Е-Е не показано, на листе -21, в узел -5 , не показано болт , в сечение д-д , показано болтовое соединение | Замечания принимается. Показано на листе 15 в узел «А» сеч. «Е-Е». Подробно смотри на листе. |  |
| 7 | Нет проекта производство работ, по строительству пешеходного моста. | Замечания не принимается. Названия объекта «текущий ремонт». Разработка «проект производство работ» (ППР) строительная организация. |  |
| 8 | В пояснительном записке, все строительные конструкции и материалы полностью не отражено. Доработать проект. | Замечания принимается. Все данный и параметры показано и добавлено «пояснительная записка» и чертежи «лист №1». |  |

Составил                                   Рахматов А.